重庆康明斯工位倒计时系统

概要设计、原型设计、详细设计文档

版本：V1.0
依据：技术方案 V8.2 终稿版
适用范围：KV装配线35个工位 + KV涂装线5个工位，共40台显示屏
编制日期：2026年5月

# 文档控制

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 重庆康明斯工位倒计时系统概要设计、原型设计、详细设计文档 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 设计依据 | 重庆康明斯工位倒计时系统技术方案 V8.2 终稿版 |
| 建设范围 | KV装配线35个工位、KV涂装线5个工位，共40台工位显示屏 |
| 系统定位 | 工位节拍可视化、倒计时提醒、超时告警、数据追溯、Web统一管理 |
| 适用对象 | 项目经理、开发人员、测试人员、实施工程师、甲方IT/生产/设备部门 |

| 版本 | 日期 | 说明 | 编制 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05 | 首次形成完整概要设计、原型设计、详细设计合集 | 项目组 |

# 目录

第一部分：概要设计，包括系统目标、总体架构、网络架构、模块划分、流程设计和非功能设计。

第二部分：原型设计，包括工位显示屏、Web管理平台、配置页面、告警页面、监控页面、权限页面的低保真原型和字段说明。

第三部分：详细设计，包括模块内部逻辑、状态机、数据库、接口、异常处理、部署、安全、运维、测试和验收。

# 第一部分 概要设计

## 1. 项目背景与建设目标

重庆康明斯两江工厂KV装配线与KVP涂装线存在多机型混线生产，不同发动机对应不同标准CT。系统通过采集PLC到站、离站、SO号、ESN号及机型信息，自动匹配标准CT并在工位显示屏进行倒计时显示，同时提供颜色预警、语音提醒、历史追溯、Web配置和IT合规审计能力。

| 目标维度 | 设计目标 | 设计约束/验收口径 |
| --- | --- | --- |
| 覆盖范围 | 覆盖40个安装显示屏的人工工位 | KV装配线35个 + KV涂装线5个，辅助站点可登记但不安装显示屏 |
| 实时性 | PLC采集延迟小于100ms；显示刷新小于200ms | 以现场SAT测试结果为准，网络与PLC负载满足要求 |
| 稳定性 | 支持7×24小时运行与72小时连续试运行 | 服务异常自动拉起，断网/断电具备恢复机制 |
| 安全性 | 满足甲方IT安全、账户、网络、日志、加密要求 | HTTPS、TLS1.2/1.3、AD/LDAP、审计日志、最小权限 |
| 可维护性 | 参数化配置、日志可追溯、状态可监控 | 工位、CT、阈值、声音、显示内容均可配置 |
| 可扩展性 | 支持后续新增工位、产线和显示内容 | 通过VLAN、配置表、接口协议版本进行扩展 |

## 2. 系统范围与边界

| 范围类别 | 包含内容 | 不包含/边界说明 |
| --- | --- | --- |
| 硬件范围 | 工控机、工位显示屏、工业交换机、RFID特殊点位、控制柜、线缆及安装辅材 | PLC主体设备及MES/SAP等外部系统不在本阶段范围内，除非合同另行约定 |
| 软件范围 | PLC采集服务、CT计算引擎、Redis缓存、WebSocket推送、Web管理平台、审计日志、报表查询 | 移动端App、微信/短信、邮件、BI大屏、SAP/MES深度集成属于变更范围 |
| 接口范围 | S7 TCP只读采集PLC镜像DB；HTTPS/REST；WebSocket；LDAP/AD认证 | 不得写PLC，不承担甲方AD、Oracle、VLAN等基础设施账号和策略审批职责 |
| 实施范围 | 现场安装、联调、SAT、培训、交付文档 | 涉及停线、PLC程序修改、IT策略变更需甲方审批并由对应责任方执行 |

## 3. 总体架构设计

系统采用“工业边缘计算 + Web集中管理 + 工位实时显示”的架构。生产侧数据通过PLC镜像DB输出，边缘采集服务只读采集后进入Redis缓存队列，业务服务进行CT计算、状态机处理、告警判断，再通过WebSocket推送到工位屏，同时将生产记录、告警记录、操作日志写入Oracle。

L1 现场设备层：PLC、RFID、工位显示屏
        ↓ S7 TCP 只读采集
L2 工业边缘网关/网络层：SCALANCE交换机、VLAN、ACL
        ↓
L3 边缘采集层：PLC采集服务、心跳、重连、数据标准化
        ↓
L4 缓存队列层：Redis / Redis Sentinel、本地持久化缓冲
        ↓
L5 业务服务层：CT计算、状态机、告警、配置、权限、日志
        ↓
L6 推送层：HTTPS + WebSocket实时推送
        ↓
L7 应用层：工位屏客户端、Web管理平台、运维监控

| 架构层 | 核心组件 | 主要职责 | 关键风险控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场设备层 | PLC、RFID、工位屏 | 产生工位到站/离站信号，显示倒计时 | PLC只读，显示屏Kiosk模式，RFID点位单独联调 |
| 网络层 | 工业交换机、VLAN、ACL | 隔离PLC网、显示网、IT管理网 | 禁止无控制跨网访问，禁止无线接入，配置白名单 |
| 采集层 | PLC采集服务 | 读取镜像DB，标准化数据，维护连接状态 | 断线重连、心跳、限频采集、异常告警 |
| 缓存层 | Redis/Sentinel、本地缓存 | 削峰、缓冲、断点续传 | Redis异常时启用本地队列，恢复后补写 |
| 业务层 | Spring Boot服务 | CT计算、状态机、配置、告警、查询 | 模块解耦，参数化配置，日志审计 |
| 推送层 | WebSocket服务 | 实时推送工位状态、倒计时和告警 | 心跳、自动重连、客户端离线检测 |
| 应用层 | 工位屏客户端、Web平台 | 现场显示与管理配置 | 权限控制、Kiosk、操作留痕 |

## 4. 网络概要设计

网络按生产控制、显示终端、IT管理、运维隔离四类进行逻辑隔离。工控机至少具备采集网口、显示网口、IT管理网口；PLC采集遵循只读原则；Web管理平台和工位显示均通过HTTPS/TLS进行通信。

| 网络区域 | 建议网段/地址策略 | 承载业务 | 安全策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| PLC生产网 | 128.10.40.x 或甲方规划地址 | S7 TCP采集、PLC镜像DB读取 | 只允许采集服务访问TCP 102，不开放互联网，不允许工位屏直连PLC |
| 显示屏网络 | 192.168.30.x 或甲方规划地址 | 工位屏WebSocket、HTTPS访问 | 只允许访问工控机443端口，禁用无线，按MAC/IP登记 |
| IT管理网 | 甲方IT统一分配 | Web管理、AD/LDAP、日志审计、运维访问 | HTTPS、域账号、白名单、堡垒机/远程桌面策略 |
| 运维隔离网 | 独立VLAN或甲方运维区 | 远程维护、备份、系统监控 | 按甲方审批临时开通，操作全量审计 |

## 5. 软件模块划分

| 模块 | 子模块 | 输入 | 输出 | 部署位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLC采集服务 | 连接管理、DB读取、数据解析、心跳检测 | PLC DB镜像数据 | 标准工位事件、连接状态 | 工控机 |
| CT计算引擎 | 机型匹配、计时、状态机、阈值计算 | 工位事件、CT配置、系统时间 | 剩余时间、颜色、告警状态 | 工控机 |
| WebSocket推送服务 | 连接管理、心跳、消息广播、断线检测 | 工位实时状态 | 显示屏消息、离线事件 | 工控机 |
| Web管理平台 | 工位配置、CT配置、用户权限、查询报表 | 用户操作、配置数据 | 配置生效、查询结果 | 工控机/浏览器 |
| 告警服务 | 超时告警、设备告警、系统告警 | 状态机事件、服务健康状态 | 告警记录、声音/页面提示 | 工控机 |
| 数据服务 | Redis读写、Oracle持久化、批量写入 | 事件数据、告警数据、日志数据 | 生产记录、历史数据 | 工控机 + Oracle |
| 审计日志服务 | 登录、配置修改、导出、告警确认 | 用户操作事件 | 审计日志 | 工控机/Oracle |

## 6. 主要业务流程

### 6.1 正常到站倒计时流程

PLC检测发动机到站，写入镜像DB：工位号、SO、ESN、机型、到站标志、时间戳。

PLC采集服务按采集周期读取镜像DB，校验数据完整性和事件序号。

采集服务将标准化事件写入Redis队列，并更新工位实时状态缓存。

CT计算引擎读取CT配置，按机型/工位匹配标准CT。

状态机从IDLE切换到RUNNING，开始计算已用时间与剩余时间。

WebSocket服务向对应工位屏推送SO、ESN、CT、剩余时间、颜色状态。

达到预警阈值后触发黄色/红色/闪烁提醒，必要时触发声音提示。

离站或放行信号到达后状态机结束本次作业，写入生产记录与统计数据。

### 6.2 异常处理流程

PLC断线、工位屏离线、Redis异常、Oracle异常、时间偏差异常均进入告警服务。

系统记录异常起止时间、影响工位、异常级别、恢复动作和处理人。

可自动恢复的异常由服务自动重连、重试、补写；不可自动恢复的异常进入人工处理。

异常恢复后系统生成恢复日志，补写缓存数据，并在Web平台标记恢复状态。

## 7. 非功能概要设计

| 类别 | 指标 | 设计措施 |
| --- | --- | --- |
| 实时性 | 采集延迟<100ms，显示刷新<200ms | 有线网络、边缘计算、WebSocket长连接、Redis缓存 |
| 可靠性 | 可用性≥99.5%，连续试运行≥72小时 | Watchdog、服务守护、UPS、本地缓存、断点续传 |
| 安全性 | 满足甲方IT合规 | VLAN、HTTPS、TLS1.2/1.3、AD/LDAP、审计、最小权限 |
| 可维护性 | 配置参数化、日志可查询 | Web配置、版本冻结、日志归档、运维监控 |
| 可扩展性 | 支持新增工位和显示项 | 配置化工位、标准DB协议、接口版本管理 |

# 第二部分 原型设计

## 8. 原型设计原则

现场工位屏优先满足远距离可读性：核心倒计时数字最大化，字体高度满足现场查看要求。

颜色状态统一：正常绿色、预警黄色、超时红色、严重超时红色闪烁、暂停蓝色、返修紫色、离线灰色。

Web管理平台遵循“少操作、强确认、可追溯”原则，所有关键参数修改必须记录审计日志。

页面布局尽量适配工业触摸屏和普通办公浏览器，避免复杂交互和依赖外部插件。

## 9. 工位显示屏主界面原型

工位显示屏运行在Kiosk/全屏模式，主要展示当前工位状态、SO、ESN、机型、标准CT、剩余时间、预警颜色、网络状态和时间。

| 区域 | 内容 | 显示规则 | 交互 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顶部状态栏 | 工位编号、工位名称、系统时间、网络状态 | 固定显示，网络异常时状态图标变红 | 无人工交互 |
| 核心倒计时区 | 剩余时间/超时时间 | 最大字号显示；RUNNING显示倒计时，OVERTIME显示+超时时长 | 无人工交互 |
| 工件信息区 | SO、ESN、机型、标准CT | 到站后显示；IDLE时显示“等待到站” | 无人工交互 |
| 状态提示区 | 正常/预警/超时/暂停/返修/离线 | 背景色随状态变化，严重超时闪烁 | 可配置声音开关 |
| 底部提示区 | 版本号、最近更新时间、服务连接状态 | 断线时显示重连倒计时 | 无人工交互 |

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ A601  一工位装配                         2026-05-11  │
│ 网络: ONLINE     服务: CONNECTED       版本: V1.0     │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                      │
│                 剩余  02:35                         │
│                                                      │
│                 [绿色/黄色/红色背景]                 │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ SO: SO20260511001     ESN: ESN000123456              │
│ 机型: QSK60            标准CT: 05:00                 │
│ 状态: RUNNING          阈值: 70%/90%                 │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

| 状态 | 背景/文字 | 触发条件 | 声音规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE | 灰底白字 | 无有效到站事件 | 无声音 |
| RUNNING_NORMAL | 绿底白字 | 已用时间≤70% CT | 无声音 |
| RUNNING_WARN | 黄底黑字 | 70% CT < 已用时间 ≤ 90% CT | 可配置短提示音，限频 |
| RUNNING_ALARM | 红底白字 | 90% CT < 已用时间 ≤ 100% CT | 可配置提示音，≤60dB |
| OVERTIME | 红底白字闪烁 | 已用时间 > 100% CT | 限频提醒，避免持续噪音 |
| HOLD | 蓝底白字 | 暂停信号有效 | 无声音或一次提示 |
| REWORK | 紫底白字 | 返修/回退状态 | 无声音或一次提示 |
| OFFLINE | 灰底红字 | WebSocket或服务断开 | 本地提示，不播放持续声音 |

## 10. Web管理平台信息架构

| 一级菜单 | 二级功能 | 主要用户 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首页驾驶舱 | 系统概览、工位在线率、告警统计、服务健康 | 管理员/工程师/管理人员 | 展示全局状态，不提供危险操作 |
| 实时监控 | 工位状态矩阵、工位详情、显示屏在线状态 | 管理员/工程师/操作员 | 实时查看40个工位状态 |
| 工位管理 | 工位新增、编辑、启停、屏幕绑定 | 管理员/工程师 | 修改需二次确认并记录日志 |
| CT配置 | 机型CT、工位CT、阈值策略、声音策略 | 管理员/工程师 | 参数版本化，支持导入导出 |
| 告警管理 | 当前告警、历史告警、告警确认、告警导出 | 管理员/工程师/操作员 | 告警处理过程留痕 |
| 历史追溯 | 生产记录、超时记录、工位效率、导出 | 管理人员/工程师 | 按日期、工位、SO、ESN查询 |
| 系统管理 | 用户、角色、字典、版本、时间同步 | 管理员 | AD/LDAP为主，本地账户兜底 |
| 运维监控 | 服务、Redis、Oracle、PLC连接、磁盘、日志 | 工程师/管理员 | 异常时触发系统告警 |

## 11. 首页驾驶舱原型

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 重庆康明斯工位倒计时系统                           用户:admin │
├────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────┤
│ 在线工位 40 │ PLC在线 2/2 │ 今日超时 12 │ 严重告警 0 │ 可用率99.8% │
├───────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│ 工位状态矩阵               │ 今日超时趋势                      │
│ [A601绿][A602黄][A603红]   │ 折线/柱状图                       │
│ [ ... 40个工位状态 ... ]   │                                  │
├───────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│ 当前告警列表：时间 | 工位 | 类型 | 级别 | 状态 | 操作            │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

| 字段/控件 | 类型 | 数据来源 | 刷新机制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在线工位数 | 指标卡 | WebSocket连接状态表 | 5秒刷新 |
| PLC在线状态 | 指标卡 | PLC连接状态缓存 | 5秒刷新 |
| 今日超时次数 | 指标卡 | t_alarm_record/t_production_record | 30秒刷新 |
| 工位状态矩阵 | 状态块 | Redis station实时状态 | 实时推送 |
| 告警列表 | 表格 | t_alarm_record | 10秒刷新或推送 |

## 12. 工位管理页面原型

| 字段 | 类型 | 是否必填 | 校验规则 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工位编码 | 文本 | 是 | 唯一，建议A601/Z601/P606等 | 作为系统唯一业务键 |
| 工位名称 | 文本 | 是 | 1-50字符 | 显示在工位屏和Web平台 |
| 产线 | 下拉 | 是 | KV装配线/KV涂装线 | 用于分组展示 |
| 显示屏编号 | 文本/下拉 | 是 | 唯一绑定 | 与设备编号、IP、MAC关联 |
| 屏幕IP | IP地址 | 是 | 合法IPv4 | 用于在线检测与推送 |
| PLC编号 | 下拉 | 是 | 已登记PLC | 用于匹配采集源 |
| DB偏移配置 | 文本/配置项 | 是 | 按PLC接口协议版本校验 | 严禁临时修改未审批地址 |
| 默认CT策略 | 下拉 | 否 | 存在有效策略 | 无机型匹配时兜底 |
| 启用状态 | 开关 | 是 | 启用/停用 | 停用后不推送、不告警 |

页面操作：新增、编辑、停用、绑定屏幕、导入、导出
关键控制：
1. 修改PLC地址、DB偏移、启停状态时必须二次确认。
2. 修改后写入t_config_version并生成审计日志。
3. 已在RUNNING状态的工位不允许直接停用，需先确认生产影响。

## 13. CT配置页面原型

| 字段 | 类型 | 示例 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机型 | 文本/下拉 | QSK60 | 可按甲方机型字典维护 |
| 工位编码 | 下拉 | A601 | 支持按工位配置CT |
| 标准CT秒数 | 数字 | 300 | 必须大于0，建议上限7200秒 |
| 预警阈值1 | 百分比 | 70% | 0-100，且小于阈值2 |
| 预警阈值2 | 百分比 | 90% | 大于阈值1，小于100 |
| 声音策略 | 下拉 | WARN一次/ALARM限频 | 按现场噪声规范 |
| 生效时间 | 日期时间 | 立即/指定时间 | 支持版本化生效 |
| 版本号 | 只读 | CT20260511-001 | 系统自动生成 |

## 14. 告警管理页面原型

| 字段 | 说明 | 查询条件 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 告警编号 | 系统自动生成 | 支持精确查询 | 查看详情 |
| 告警时间 | 发生时间 | 时间范围 | 导出 |
| 工位 | 告警工位 | 产线/工位 | 查看工位详情 |
| 告警类型 | 超时/PLC断线/屏幕离线/Redis异常/Oracle异常 | 下拉筛选 | 确认/关闭 |
| 告警级别 | INFO/WARN/ERROR/FATAL | 下拉筛选 | 按级别排序 |
| 处理状态 | 未确认/处理中/已恢复/已关闭 | 状态筛选 | 确认、备注 |
| 处理人 | 账号 | 人员筛选 | 审计追溯 |

## 15. 历史追溯页面原型

| 查询维度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 开始时间、结束时间 | 默认查询当天，最大范围可按权限限制 |
| 工位 | 产线、工位编码 | 支持多选 |
| 产品 | SO、ESN、机型 | 支持模糊查询与精确查询 |
| 节拍 | 标准CT、实际CT、超时秒数 | 用于效率分析 |
| 状态 | 正常、超时、返修、跳站、异常 | 用于筛选异常记录 |

| 导出内容 | 格式 | 权限 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产记录明细 | Excel/CSV | Engineer及以上 | 包含SO、ESN、工位、开始/结束、实际CT |
| 告警明细 | Excel/CSV | Engineer及以上 | 包含告警类型、级别、处理人、处理备注 |
| 统计汇总 | Excel/PDF | 管理员/管理人员 | 按日期、工位、机型统计 |

# 第三部分 详细设计

## 16. PLC采集服务详细设计

### 16.1 职责说明

PLC采集服务负责与Siemens S7-1500 PLC建立TCP连接，以只读方式读取标准镜像DB，将PLC原始变量转换为系统标准工位事件。服务不得向PLC写入任何控制变量，不得修改PLC程序，不得在生产时段进行未经审批的在线调试。

| 子功能 | 详细说明 | 异常处理 |
| --- | --- | --- |
| 连接管理 | 按PLC配置维护连接池，连接建立后执行心跳检测 | 连接失败进入重连，超过阈值产生PLC_OFFLINE告警 |
| DB读取 | 按PLC接口协议读取镜像DB，支持多PLC、多工位映射 | 读取失败记录失败次数并触发降级 |
| 数据校验 | 校验工位号、事件序号、SO/ESN长度、状态值范围 | 非法数据写入异常表，不进入正常计算 |
| 事件去重 | 通过PLC事件序号、工位号、时间戳去重 | 重复事件只更新最近时间，不重复写生产记录 |
| 标准化输出 | 转换为StationEvent消息结构 | 转换失败进入解析异常告警 |

### 16.2 PLC镜像DB建议结构

| 字段 | PLC类型 | 长度/范围 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EventSeq | DINT | 递增序号 | 是 | PLC每产生一个新事件递增，用于去重和断点识别 |
| StationCode | STRING | 20 | 是 | 工位编码，例如A601/P606 |
| SO | STRING | 50 | 是 | 销售订单号/生产订单号 |
| ESN | STRING | 50 | 是 | 发动机序列号 |
| EngineType | STRING | 50 | 否 | 机型，若PLC无机型可由SO/ESN映射补充 |
| ArriveFlag | BOOL | 0/1 | 是 | 到站信号，上升沿触发开始 |
| LeaveFlag | BOOL | 0/1 | 是 | 离站/放行信号，上升沿触发结束 |
| HoldFlag | BOOL | 0/1 | 否 | 暂停信号 |
| ReworkFlag | BOOL | 0/1 | 否 | 返修信号 |
| BypassFlag | BOOL | 0/1 | 否 | 跳站信号 |
| PlcTimestamp | DTL/DATE_AND_TIME | PLC时间 | 否 | 用于追溯，最终以NTP同步时间校准 |

### 16.3 采集频率与限流策略

| 参数 | 默认值 | 可配置范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采集周期 | 500ms | 200ms-2000ms | 现场联调根据PLC负载调整，不建议无必要低于200ms |
| 心跳周期 | 30s | 10s-60s | 用于检测PLC连接状态 |
| 重连间隔 | 5s | 3s-30s | 避免高频重连影响网络 |
| 最大连续失败次数 | 5次 | 3-10次 | 超过后标记PLC_OFFLINE |
| 数据缓存时间 | ≥24h | 按磁盘容量配置 | Oracle不可用时本地保留待补写 |

## 17. CT计算引擎与状态机详细设计

### 17.1 状态定义

| 状态编码 | 状态名称 | 含义 | 进入条件 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IDLE | 空闲 | 工位无在制件或等待到站 | 系统启动、离站完成、人工复位 | ArriveFlag有效 |
| RUNNING | 运行 | 作业进行中，正常倒计时 | 到站事件有效且CT匹配成功 | 离站、暂停、返修、跳站、异常 |
| WARN | 预警 | 已用时间超过一级阈值 | RUNNING且elapsed/CT>阈值1 | 恢复到RUNNING或进入ALARM |
| ALARM | 报警 | 已用时间超过二级阈值 | RUNNING且elapsed/CT>阈值2 | 离站或进入OVERTIME |
| OVERTIME | 超时 | 已用时间超过标准CT | elapsed>CT | 离站、人工确认、返修/异常处理 |
| HOLD | 暂停 | 工位暂停，倒计时按策略暂停或继续 | HoldFlag有效或人工暂停 | HoldFlag解除或人工恢复 |
| REWORK | 返修 | 发动机返修/回退，当前节拍特殊处理 | ReworkFlag有效或人工标记 | 返修结束或重新到站 |
| BYPASS | 跳站 | 该工位跳过作业 | BypassFlag有效或管理端设置 | 下一有效到站事件 |
| ABNORMAL | 异常 | 数据不完整、信号冲突或系统异常 | 校验失败、信号冲突、连接异常 | 异常恢复并人工确认 |
| OFFLINE | 离线 | 屏幕或服务连接异常 | WebSocket断开或服务不可达 | 连接恢复 |

### 17.2 状态转移规则

IDLE --ArriveFlag--> RUNNING
RUNNING --elapsed/CT > warn1--> WARN
WARN --elapsed/CT > warn2--> ALARM
ALARM --elapsed > CT--> OVERTIME
RUNNING/WARN/ALARM/OVERTIME --LeaveFlag--> IDLE + 生成生产记录
RUNNING/WARN/ALARM --HoldFlag--> HOLD
HOLD --Hold解除--> RUNNING/WARN/ALARM（按暂停策略恢复）
任意状态 --ReworkFlag--> REWORK
任意状态 --BypassFlag--> BYPASS
任意状态 --数据异常/信号冲突--> ABNORMAL
显示屏连接异常 --WebSocket断开--> OFFLINE（不改变PLC业务状态）

### 17.3 倒计时计算规则

| 项目 | 计算方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 标准CT | 按机型+工位匹配，若无机型则按工位默认CT | 优先级：机型工位CT > 工位默认CT > 系统默认CT |
| 已用时间 | 当前系统时间 - 作业开始时间 - 可扣除暂停时间 | 是否扣除HOLD时间由参数控制 |
| 剩余时间 | 标准CT - 已用时间 | 小于0时进入超时显示 |
| 超时时间 | 已用时间 - 标准CT | 显示为+mm:ss |
| 颜色阈值 | 已用时间/标准CT | 支持按全局、产线、工位、机型配置 |

### 17.4 特殊场景规则

| 场景 | 处理规则 | 记录方式 |
| --- | --- | --- |
| 重复到站 | 同一Station+SO+ESN在未离站前重复到站，不重开计时，只记录重复事件 | 写入异常明细，级别WARN |
| 无离站信号 | 超过最大允许时长后标记异常，仍保留超时计时 | 写入ABNORMAL并告警 |
| 先离站后到站 | 判定为信号时序异常，不生成正常生产记录 | 写入异常并提示PLC检查 |
| 中途换型 | 若SO/ESN变化则结束旧记录并开启新记录，需人工确认 | 写入人工确认日志 |
| 暂停HOLD | 根据配置决定暂停计时或仅标记暂停 | 记录暂停起止时间 |
| 返修REWORK | 不纳入正常CT统计或单独统计 | 按返修记录表追溯 |

## 18. WebSocket推送服务详细设计

| 设计项 | 说明 |
| --- | --- |
| 连接地址 | wss://{server}/ws/station/{stationCode} |
| 认证方式 | 屏幕设备Token + IP/MAC白名单；管理端用户通过登录态 |
| 心跳机制 | 服务端每30秒发送ping，客户端需在10秒内pong |
| 重连机制 | 客户端断线后3秒、5秒、10秒、30秒退避重连，超过5次显示离线 |
| 消息顺序 | 每条消息包含seq和serverTime，客户端按seq处理，丢弃旧消息 |
| 降级显示 | 断线后保留最后有效状态并显示“连接中断”，不得继续误导性倒计时 |

### 18.1 推送消息结构

{
  "msgType": "STATION_STATUS",
  "seq": 102345,
  "serverTime": "2026-05-11T14:30:15+08:00",
  "stationCode": "A601",
  "stationName": "A601 一工位装配",
  "so": "SO20260511001",
  "esn": "ESN000123456",
  "engineType": "QSK60",
  "standardCt": 300,
  "elapsed": 145,
  "remain": 155,
  "status": "RUNNING",
  "color": "GREEN",
  "soundPolicy": "NONE",
  "networkStatus": "ONLINE"
}

## 19. Redis缓存与队列详细设计

| Key/队列 | 类型 | TTL/保留 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| station:status:{stationCode} | Hash | 长期/覆盖更新 | 工位当前状态 |
| station:event:queue | List/Stream | 按容量滚动 | PLC标准事件队列 |
| station:push:{stationCode} | PubSub/Stream | 实时 | 推送消息通道 |
| alarm:active | Hash | 告警关闭前保留 | 当前未恢复告警 |
| service:health | Hash | 长期/覆盖更新 | 服务健康状态 |
| config:version | String/Hash | 长期 | 当前配置版本 |

| 异常 | 降级策略 | 恢复策略 |
| --- | --- | --- |
| Redis连接失败 | 切换到本地内存队列+磁盘落盘，Web显示缓存降级 | Redis恢复后补写队列并恢复实时缓存 |
| Redis Sentinel切换 | 服务自动重连新主节点，期间缓存写入本地队列 | 切换完成后继续消费 |
| 队列积压 | 触发WARN告警，降低非关键统计频率 | 积压清空后自动恢复 |

## 20. Oracle数据库详细设计

数据库用于持久化生产记录、告警记录、配置版本、审计日志和系统状态。所有写入通过数据服务统一处理，避免客户端或采集服务直接大量写库。

### 20.1 表：T_STATION 工位配置表

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NUMBER(18) | PK | 主键 |
| STATION_CODE | VARCHAR2(30) | UK, NOT NULL | 工位编码 |
| STATION_NAME | VARCHAR2(100) | NOT NULL | 工位名称 |
| LINE_CODE | VARCHAR2(30) | NOT NULL | 产线编码 |
| SCREEN_CODE | VARCHAR2(30) | UK | 显示屏编号 |
| SCREEN_IP | VARCHAR2(50) | NULL | 显示屏IP |
| PLC_CODE | VARCHAR2(30) | NOT NULL | PLC编码 |
| DB_MAPPING_ID | NUMBER(18) | NOT NULL | DB映射配置ID |
| DEFAULT_CT | NUMBER(10) | NULL | 默认CT秒数 |
| ENABLE_FLAG | NUMBER(1) | DEFAULT 1 | 启用状态 |
| CREATED_AT | DATE | NOT NULL | 创建时间 |
| UPDATED_AT | DATE | NOT NULL | 更新时间 |

### 20.2 表：T_CT_CONFIG CT配置表

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NUMBER(18) | PK | 主键 |
| CONFIG_VERSION | VARCHAR2(50) | NOT NULL | 配置版本号 |
| ENGINE_TYPE | VARCHAR2(50) | NULL | 机型 |
| STATION_CODE | VARCHAR2(30) | NOT NULL | 工位编码 |
| STANDARD_CT | NUMBER(10) | NOT NULL | 标准CT秒数 |
| WARN_THRESHOLD | NUMBER(5,2) | NOT NULL | 一级阈值，例如0.70 |
| ALARM_THRESHOLD | NUMBER(5,2) | NOT NULL | 二级阈值，例如0.90 |
| SOUND_POLICY | VARCHAR2(30) | NOT NULL | 声音策略 |
| EFFECTIVE_TIME | DATE | NOT NULL | 生效时间 |
| STATUS | VARCHAR2(20) | NOT NULL | DRAFT/ACTIVE/ARCHIVED |

### 20.3 表：T_PRODUCTION_RECORD 生产记录表

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NUMBER(18) | PK | 主键 |
| RECORD_NO | VARCHAR2(50) | UK | 记录编号 |
| STATION_CODE | VARCHAR2(30) | NOT NULL | 工位编码 |
| SO_NO | VARCHAR2(80) | NOT NULL | SO号 |
| ESN_NO | VARCHAR2(80) | NOT NULL | ESN号 |
| ENGINE_TYPE | VARCHAR2(50) | NULL | 机型 |
| STANDARD_CT | NUMBER(10) | NOT NULL | 标准CT秒数 |
| START_TIME | DATE | NOT NULL | 开始时间 |
| END_TIME | DATE | NULL | 结束时间 |
| HOLD_SECONDS | NUMBER(10) | DEFAULT 0 | 暂停累计秒数 |
| ACTUAL_CT | NUMBER(10) | NULL | 实际CT秒数 |
| OVERTIME_SECONDS | NUMBER(10) | DEFAULT 0 | 超时秒数 |
| FINAL_STATUS | VARCHAR2(30) | NOT NULL | 最终状态 |
| SOURCE_EVENT_SEQ | NUMBER(18) | NULL | PLC事件序号 |

### 20.4 表：T_ALARM_RECORD 告警记录表

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NUMBER(18) | PK | 主键 |
| ALARM_NO | VARCHAR2(50) | UK | 告警编号 |
| ALARM_TYPE | VARCHAR2(50) | NOT NULL | 告警类型 |
| ALARM_LEVEL | VARCHAR2(20) | NOT NULL | INFO/WARN/ERROR/FATAL |
| STATION_CODE | VARCHAR2(30) | NULL | 相关工位 |
| ALARM_DESC | VARCHAR2(500) | NOT NULL | 告警描述 |
| START_TIME | DATE | NOT NULL | 发生时间 |
| RECOVER_TIME | DATE | NULL | 恢复时间 |
| CONFIRM_USER | VARCHAR2(50) | NULL | 确认人 |
| CONFIRM_TIME | DATE | NULL | 确认时间 |
| STATUS | VARCHAR2(20) | NOT NULL | OPEN/RECOVERED/CLOSED |

### 20.5 表：T_AUDIT_LOG 审计日志表

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | NUMBER(18) | PK | 主键 |
| USER_ID | VARCHAR2(50) | NOT NULL | 操作账号 |
| USER_NAME | VARCHAR2(100) | NULL | 用户姓名 |
| OPERATION_TYPE | VARCHAR2(50) | NOT NULL | LOGIN/UPDATE_CONFIG/EXPORT/CONFIRM_ALARM等 |
| OBJECT_TYPE | VARCHAR2(50) | NULL | 操作对象类型 |
| OBJECT_ID | VARCHAR2(100) | NULL | 操作对象ID |
| BEFORE_VALUE | CLOB | NULL | 变更前 |
| AFTER_VALUE | CLOB | NULL | 变更后 |
| CLIENT_IP | VARCHAR2(50) | NULL | 客户端IP |
| RESULT | VARCHAR2(20) | NOT NULL | SUCCESS/FAIL |
| CREATED_AT | DATE | NOT NULL | 操作时间 |

### 20.6 索引与分区建议

| 表 | 索引/分区 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| T_PRODUCTION_RECORD | IDX_PRD_ST_TIME(STATION_CODE, START_TIME) | 按工位和时间查询优化 |
| T_PRODUCTION_RECORD | IDX_PRD_ESN(ESN_NO) | 按ESN追溯优化 |
| T_ALARM_RECORD | IDX_ALARM_TIME(START_TIME, ALARM_TYPE) | 告警查询优化 |
| T_AUDIT_LOG | IDX_AUDIT_TIME(CREATED_AT, USER_ID) | 审计查询优化 |
| 大表策略 | 按月分区或按月归档 | 生产记录和日志超过保留周期后归档 |

## 21. REST API接口详细设计

所有管理端接口统一使用HTTPS，路径以/api/v1为前缀。接口应返回统一响应格式，失败时给出错误码、错误信息和追踪ID。

统一响应：
{
  "success": true,
  "code": "0",
  "message": "OK",
  "traceId": "202605111430151234",
  "data": {}
}

| 接口 | 方法 | 用途 | 权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/v1/auth/login | POST | 本地账户登录/获取会话 | 公开/受控 |
| /api/v1/stations | GET | 查询工位列表 | Operator及以上 |
| /api/v1/stations | POST | 新增工位 | Engineer及以上 |
| /api/v1/stations/{code} | PUT | 修改工位 | Engineer及以上 |
| /api/v1/stations/{code}/enable | POST | 启停工位 | Engineer及以上，需二次确认 |
| /api/v1/ct-configs | GET | 查询CT配置 | Operator及以上 |
| /api/v1/ct-configs | POST | 新增CT配置版本 | Engineer及以上 |
| /api/v1/ct-configs/{id}/activate | POST | 激活CT配置 | Admin/Engineer |
| /api/v1/alarms | GET | 查询告警 | Operator及以上 |
| /api/v1/alarms/{id}/confirm | POST | 确认告警 | Operator及以上 |
| /api/v1/records | GET | 查询生产记录 | Operator及以上 |
| /api/v1/records/export | POST | 导出生产记录 | Engineer及以上 |
| /api/v1/system/health | GET | 系统健康检查 | Engineer及以上 |
| /api/v1/audit-logs | GET | 查询审计日志 | Auditor/Admin |

### 21.1 示例：新增CT配置

POST /api/v1/ct-configs
Content-Type: application/json

{
  "engineType": "QSK60",
  "stationCode": "A601",
  "standardCt": 300,
  "warnThreshold": 0.70,
  "alarmThreshold": 0.90,
  "soundPolicy": "WARN_ONCE_ALARM_LIMITED",
  "effectiveTime": "2026-05-12T08:00:00+08:00",
  "changeReason": "新增QSK60 A601标准节拍"
}

## 22. 权限与角色详细设计

| 角色 | 主要权限 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| Admin | 用户/角色、系统配置、CT配置、工位管理、导出、审计查看 | 不得绕过审计，所有修改留痕 |
| Engineer | 工位管理、CT配置、告警处理、系统监控、导出 | 不能管理Admin账号，不能删除审计日志 |
| Operator | 查看实时状态、确认指定告警、查询记录 | 不能修改配置 |
| Auditor | 查看审计日志、导出审计报表 | 只读权限 |
| ScreenDevice | 接收本工位推送、上报心跳 | 仅限绑定工位，不允许访问管理接口 |

| 安全项 | 设计要求 |
| --- | --- |
| 认证 | 优先AD/LDAP/SSO，本地账户仅用于应急且需受控 |
| 会话 | 超时自动退出，敏感操作需重新确认 |
| 密码 | 本地账户首次登录强制修改，复杂度、有效期满足甲方IT规范 |
| 权限 | 最小权限，接口后端强校验，不依赖前端隐藏按钮 |
| 审计 | 登录、登出、配置修改、导出、告警确认、权限变更必须审计 |

## 23. 异常处理详细设计

| 异常类型 | 检测方式 | 系统动作 | 用户提示 | 恢复方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLC断线 | 心跳失败/读取失败超过阈值 | 触发PLC_OFFLINE，停止使用旧事件生成新记录 | 工位屏显示PLC离线，Web告警 | 自动重连，恢复后记录恢复时间 |
| PLC数据非法 | 字段为空、状态越界、事件序号异常 | 丢弃非法事件，写异常记录 | Web显示数据异常 | PLC/映射修复后自动恢复 |
| WebSocket断线 | 心跳超时 | 标记屏幕离线，不改变业务状态 | 屏幕显示连接中断 | 客户端自动重连 |
| Redis异常 | 连接失败或写入失败 | 切换本地队列，触发缓存异常告警 | Web运维页显示降级 | Redis恢复后补写 |
| Oracle异常 | 连接池失败/SQL失败 | 生产数据进入待补写队列 | Web显示数据库异常 | 恢复后批量补写 |
| 磁盘空间不足 | 磁盘监控≥80%/90% | 80%预警，90%限制导出并告警 | Web和日志提示 | 清理/归档后恢复 |
| 时间不同步 | NTP偏差>1秒 | 触发时间同步告警 | Web显示时间偏差 | NTP恢复后关闭告警 |
| 配置冲突 | 保存时校验失败 | 拒绝保存 | 提示冲突字段 | 修正后重新提交 |
| 服务异常退出 | Watchdog检测 | 自动拉起服务 | 运维页记录重启 | 排查日志 |

## 24. 日志与审计详细设计

| 日志类型 | 记录内容 | 保留策略 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用日志 | 服务启动、接口调用、错误堆栈、关键流程 | 本地滚动，180天或按容量清理 | 问题定位 |
| 采集日志 | PLC连接、读取失败、事件解析、重连 | 本地+关键摘要入库 | PLC联调与故障定位 |
| 审计日志 | 登录、配置变更、导出、告警确认、权限变化 | Oracle保留≥180天，不允许前端删除 | IT审计 |
| 告警日志 | 告警发生、恢复、确认、关闭 | Oracle保留≥180天 | 运维追溯 |
| 性能日志 | 接口耗时、队列积压、推送延迟 | 按日归档 | 性能优化 |

## 25. 部署详细设计

| 组件 | 部署位置 | 端口 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nginx/前端 | 工控机 | 443 | HTTPS入口，反向代理后端和WebSocket |
| Spring Boot业务服务 | 工控机 | 8080/内部 | 仅本机或内网访问，不直接暴露外部 |
| WebSocket服务 | 工控机 | 443经Nginx | wss加密长连接 |
| PLC采集服务 | 工控机 | 出向TCP 102 | 连接PLC，不监听外部高风险端口 |
| Redis/Sentinel | 工控机或边缘服务器 | 6379/26379 | 仅本机/内网访问，设置密码和访问控制 |
| Oracle | 甲方数据库或本地服务器 | 1521 | 按甲方数据库规范接入 |
| AD/LDAP | 甲方AD | 389/636 | 建议LDAPS 636 |
| NTP | 甲方时间服务器 | 123/UDP | 全系统时间同步 |

### 25.1 部署目录建议

D:\CCEC-Timer  app\                 后端服务包
  web\                 前端静态文件
  config\              配置文件（不保存明文密码）
  logs\                应用日志
  data\cache\          本地缓存与待补写文件
  backup\              配置备份与数据库导出
  scripts\             启停、巡检、备份脚本

### 25.2 启停顺序

启动基础网络和工业交换机，确认PLC网、显示网、IT管理网连通。

启动Redis/Sentinel，确认缓存可用。

启动Oracle或确认数据库连接可用。

启动后端业务服务和PLC采集服务。

启动Nginx前端入口和WebSocket服务。

启动工位显示屏客户端，确认全部屏幕在线。

## 26. 安全详细设计

| 安全域 | 措施 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 网络 | VLAN隔离、ACL、白名单 | PLC网、显示网、IT网分离，禁止无授权横向访问 |
| 传输 | HTTPS/WSS、TLS1.2/1.3 | 禁用TLS1.0/1.1和弱加密套件 |
| 账号 | AD/LDAP、最小权限、本地应急账户 | 管理员账户受控，默认密码强制修改 |
| 主机 | 防火墙、杀毒、USB管控、禁用无关服务 | 工控机按甲方基线加固 |
| 数据 | 数据库最小权限、连接串加密、备份加密 | 禁止使用DBA账号运行应用 |
| 审计 | 关键操作全量留痕 | 日志不得由普通用户删除 |

## 27. 运维与备份详细设计

| 运维项 | 策略 | 频率/阈值 |
| --- | --- | --- |
| 服务巡检 | 检查后端、采集、Redis、Oracle、WebSocket、Nginx | 每5分钟自动巡检 |
| 日志归档 | 应用日志按日切分并压缩 | 每日 |
| 数据库备份 | 生产记录、配置、审计日志备份 | 每日增量/每周全量，按甲方规范 |
| 配置备份 | CT配置、工位配置、系统配置导出 | 每次变更自动备份，每周汇总 |
| 磁盘监控 | 80%预警、90%严重告警 | 持续监控 |
| UPS巡检 | 电池、负载、自动关机策略检查 | 每半年 |
| NTP检查 | 系统时间偏差检测 | 每小时，偏差>1秒告警 |

## 28. 测试与验收详细设计

### 28.1 功能测试用例

| 用例编号 | 测试项 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-001 | 正常到站倒计时 | PLC模拟A601到站 | 发送ArriveFlag、SO、ESN、机型 | 工位屏显示倒计时，状态RUNNING，记录开始时间 |
| F-002 | 正常离站结束 | F-001执行中 | 发送LeaveFlag | 生成生产记录，状态回到IDLE |
| F-003 | 一级预警 | CT配置为300秒 | 模拟已用时间超过210秒 | 显示黄色预警并记录状态变化 |
| F-004 | 二级告警 | CT配置为300秒 | 模拟已用时间超过270秒 | 显示红色告警，可按策略发声 |
| F-005 | 超时 | CT配置为300秒 | 模拟已用时间超过300秒 | 显示超时时长并生成超时告警 |
| F-006 | 暂停HOLD | 运行中 | 发送HoldFlag | 状态切换HOLD，按配置暂停或继续计时 |
| F-007 | 返修REWORK | 运行中 | 发送ReworkFlag | 状态切换REWORK，并生成返修记录 |
| F-008 | 工位配置修改 | 管理员登录 | 修改工位名称并保存 | 配置生效，审计日志记录变更前后 |
| F-009 | CT配置版本生效 | 工程师登录 | 新增CT版本并激活 | 新到站记录使用新CT，旧记录不被覆盖 |
| F-010 | 告警确认 | 存在未确认告警 | 操作员确认并填写备注 | 告警状态更新，记录处理人和时间 |

### 28.2 异常测试用例

| 用例编号 | 测试项 | 测试方法 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-001 | PLC断线 | 断开PLC网络或模拟TCP 102不可达 | 系统触发PLC_OFFLINE，恢复后自动重连 |
| E-002 | 显示屏断线 | 断开显示屏网络 | Web平台显示屏离线，屏幕重连后恢复 |
| E-003 | Redis故障 | 停止Redis服务 | 系统切换本地缓存，恢复后补写 |
| E-004 | Oracle故障 | 断开数据库连接 | 数据进入待补写队列，恢复后批量写入 |
| E-005 | 非法PLC数据 | 发送空SO或状态越界 | 拒绝进入正常流程，生成数据异常告警 |
| E-006 | 磁盘告警 | 模拟磁盘占用超过阈值 | 触发磁盘告警并限制高风险导出操作 |
| E-007 | 时间偏差 | 修改工控机时间造成偏差 | 触发NTP时间告警 |

### 28.3 性能与稳定性验收

| 验收项 | 指标 | 测试方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| PLC采集延迟 | <100ms | 现场测量PLC事件到系统接收时间 | 连续测试满足指标 |
| 屏幕刷新延迟 | <200ms | 事件产生到屏幕刷新时间 | 连续测试满足指标 |
| 并发显示 | 40台屏幕同时在线 | 模拟/实际40屏接入 | 无明显卡顿、掉线 |
| Web并发 | ≥100管理连接 | 压力测试 | 核心接口响应正常 |
| 稳定运行 | ≥72小时 | 现场连续试运行 | 无致命异常，数据无不可恢复丢失 |
| 数据补写 | Oracle中断后恢复 | 断库后恢复 | 待补写记录完整写入 |

### 28.4 验收交付清单

| 类别 | 交付物 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 软件 | 系统安装包、部署脚本、配置文件模板 | 安装验证 |
| 文档 | 概要设计、详细设计、接口文档、数据库设计、操作手册、维护手册 | 文件审查 |
| 测试 | FAT/SAT测试记录、72小时试运行报告 | 双方签字确认 |
| 培训 | 用户培训材料、培训签到、培训记录 | 培训确认 |
| 运维 | 备份策略、巡检表、应急预案、账号交接清单 | 现场确认 |

## 29. 项目上线与回退设计

| 阶段 | 上线动作 | 回退条件 | 回退动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上线前 | 完成备份、配置冻结、网络确认、PLC接口确认 | 任一关键项未确认 | 推迟上线 |
| 试运行 | 小范围工位先行接入 | 影响生产节拍或连续异常超过30分钟 | 切回人工模式/关闭推送 |
| 全量上线 | 40工位全部启用 | 系统服务不可恢复、PLC异常影响生产 | 停止采集服务，保留显示屏静态提示 |
| 上线后 | 监控72小时并输出报告 | 关键指标不达标 | 进入整改并重新SAT |

## 30. 配置与版本管理

| 配置对象 | 版本规则 | 变更控制 |
| --- | --- | --- |
| 技术方案 | V8.2 | 合同/项目冻结版本 |
| 系统设计 | V1.0 | 设计评审通过后冻结 |
| PLC接口协议 | PLC-IF-V1.0 | 任何DB结构变更需书面确认 |
| CT配置 | CTyyyyMMdd-序号 | Web平台版本化，支持回溯 |
| 数据库结构 | DB2026-V1.0 | DDL变更需评审与备份 |
| 应用程序 | Release-主版本.次版本.修订号 | 发布前测试，发布后可回退 |

## 31. 关键风险与设计对策

| 风险 | 影响 | 设计对策 |
| --- | --- | --- |
| PLC变量变更 | 采集失败或数据错误 | 固化PLC接口协议，变更需评审，配置版本化 |
| 网络波动 | 屏幕离线、数据延迟 | 有线网络、VLAN隔离、WebSocket重连、缓存补写 |
| Oracle不可用 | 历史数据无法实时入库 | Redis/本地缓存，恢复后批量补写 |
| 现场新增需求 | 范围扩大和工期失控 | 需求变更流程，新增接口/页面另行确认 |
| 停线风险 | 影响生产 | 停线审批机制，非生产窗口联调，回退方案 |
| 账号安全 | 权限滥用 | AD/LDAP、最小权限、审计日志、密码策略 |
| 磁盘耗尽 | 服务异常或日志丢失 | 日志归档、磁盘告警、自动清理策略 |

## 32. 结论

本设计文档在技术方案V8.2基础上，将系统建设内容进一步细化为可开发、可测试、可部署、可验收的设计交付物。文档明确了系统架构、页面原型、字段设计、PLC接口、状态机、数据库、REST/WebSocket接口、异常处理、部署安全、运维备份及验收测试标准，可作为后续软件开发、现场实施、IT评审与项目验收的依据。

# 附录A：告警类型编码

| 编码 | 名称 | 级别 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PLC_OFFLINE | PLC断线 | ERROR | PLC心跳或读取失败超过阈值 |
| PLC_DATA_INVALID | PLC数据非法 | WARN | 字段为空、状态越界、事件序号异常 |
| SCREEN_OFFLINE | 显示屏离线 | WARN | WebSocket心跳超时 |
| REDIS_ERROR | 缓存异常 | ERROR | Redis连接或写入失败 |
| ORACLE_ERROR | 数据库异常 | ERROR | Oracle连接或写入失败 |
| CT_OVERTIME | CT超时 | WARN/ERROR | 工位作业超过标准CT |
| DISK_WARNING | 磁盘预警 | WARN | 磁盘使用率超过80% |
| TIME_SYNC_ERROR | 时间同步异常 | WARN | NTP偏差超过1秒 |

# 附录B：接口错误码

| 错误码 | 含义 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 成功 | 无 |
| AUTH_401 | 未认证或会话过期 | 重新登录 |
| AUTH_403 | 权限不足 | 联系管理员授权 |
| CFG_400 | 配置参数非法 | 检查字段规则 |
| PLC_500 | PLC采集异常 | 检查PLC网络和接口协议 |
| DB_500 | 数据库异常 | 检查Oracle连接和待补写队列 |
| CACHE_500 | 缓存异常 | 检查Redis/Sentinel状态 |
| SYS_500 | 系统异常 | 查看traceId对应日志 |

# 附录C：上线检查清单

| 序号 | 检查项 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC接口协议版本已冻结 |  |  |
| 2 | VLAN/IP/ACL已按甲方IT审批配置 |  |  |
| 3 | 工控机系统、补丁、防火墙、杀毒符合基线 |  |  |
| 4 | HTTPS证书已安装并验证 |  |  |
| 5 | AD/LDAP认证已联调 |  |  |
| 6 | 40台显示屏已安装并绑定工位 |  |  |
| 7 | Redis/Oracle/服务健康检查通过 |  |  |
| 8 | NTP时间同步偏差≤1秒 |  |  |
| 9 | 备份与日志归档策略已启用 |  |  |
| 10 | 回退方案和停线审批已确认 |  |  |