重庆康明斯工位倒计时系统

概要设计、原型设计与详细设计文档（V1.1 · 基于V8.3技术与商务方案）

| 文档项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 重庆康明斯工位作业倒计时提醒系统 |
| 设计依据 | 技术方案V8.3终稿版、商务报价书V8.3修订版、联合评审意见 |
| 设计范围 | 概要设计、原型设计、详细设计、数据库设计、接口设计、异常处理、部署、测试与验收 |
| 关键约束 | 40个显示工位；P606 RFID特殊工位；2台研华工业边缘网关；Oracle由甲方提供；120日历天交付；1年质保 |
| 设计结论 | 采用7层工业级架构，支持PLC只读采集、Redis队列缓冲、WSS实时推送、Oracle追溯存储和IT合规接入。 |

# 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05 | 初版系统设计文档。 |
| V1.1 | 2026-05 | 根据V8.3技术方案与商务报价联合评审，补齐七层架构、工业网关、P606 RFID、状态机、数据库、接口、异常、部署和验收细节。 |

# 一、概要设计

## 1.1 建设目标

• 覆盖KV装配线35个显示工位与KV涂装线5个显示工位，共40台工位显示终端。

• 通过PLC只读采集SO号、ESN号、机型编码、到站/离站状态，自动匹配标准CT并倒计时显示。

• 实现绿色、黄色、红色、红色闪烁四级作业提示，并支持语音提醒，音量不超过60dB。

• 通过Redis Stream缓存与Oracle批量入库实现数据追溯，异常情况下满足RPO≤1秒的可靠性目标。

• 满足CCEC IT合规要求：AD/SSO、HTTPS、TLS 1.2/1.3、漏洞扫描、日志审计、正版License。

## 1.2 总体架构

系统采用七层工业级架构作为唯一正式主架构。旧版五层架构仅可理解为业务逻辑视图，不作为实施边界或网络拓扑依据。

| 层级 | 名称 | 核心组件 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | PLC现场层 | 西门子S7-1500、P606 RFID | 提供到站、离站、SO、ESN、机型、状态字等数据。 |
| L2 | 工业边缘网关层 | 研华 EKI-1528I ×2 | 实现PLC控制网、显示屏网、IT管理网之间的VLAN隔离、ACL、ARP防护和广播抑制。 |
| L3 | 边缘采集层 | 研华工控机、KVA/KVP/RFID采集服务 | 通过S7Comm TCP 102只读采集DB900镜像数据，执行连接管理和协议解析。 |
| L4 | 缓存队列层 | Redis 7.x Stream + AOF | 承接实时数据流、削峰填谷、断点续传、死信队列和短时离线缓冲。 |
| L5 | 业务服务层 | CT计算、状态机、批量入库服务 | 执行CT匹配、倒计时计算、状态机转换、告警判定、5秒批量入库。 |
| L6 | 实时推送层 | WSS Server | 向40台工位屏推送倒计时、颜色、语音触发和离线状态。 |
| L7 | 工位显示终端层 | 工业显示屏客户端App/Electron/Kiosk模式 | 现场可视化显示、自动重连、离线保护、开机自启。 |

## 1.3 网络分区设计

| 网络区域 | 建议VLAN | 地址规划 | 访问策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| PLC采集网 | VLAN10/11/N | 128.10.40.x，由甲方IT审批 | 仅允许工控机采集服务访问PLC TCP 102；禁止办公网直接访问PLC。 |
| 显示屏推送网 | VLAN20 | 192.168.30.x，由甲方IT审批 | 仅允许显示屏与工控机WSS/HTTPS通信，禁止访问PLC网。 |
| IT管理网 | VLAN30 | 甲方IT分配 | 仅用于Web管理、AD/SSO、漏洞扫描、远程运维，受甲方IT策略控制。 |
| 运维隔离网 | 按需 | 独立网段 | 用于受控维护，启用白名单、审计和临时授权。 |

工控机不启用IP Forward，不承担跨网段路由转发。所有跨区访问必须通过授权应用服务完成，且由工业边缘网关和SCALANCE交换机执行VLAN/ACL策略。

## 1.4 系统主流程

| 步骤 | 流程节点 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC/RFID产生现场数据 | 到站、离站、SO、ESN、状态字 | DB900镜像数据或RFID事件 |
| 2 | 采集服务读取数据 | PLC IP、DB号、偏移量 | 标准化StationEvent消息 |
| 3 | Redis Stream缓存 | StationEvent | 待处理事件队列、入库队列 |
| 4 | CT计算与状态机 | 工位、机型、CT配置、状态字 | 剩余时间、颜色、告警状态 |
| 5 | WSS推送 | RealtimeState | 显示屏倒计时画面、语音触发 |
| 6 | Oracle批量入库 | 作业记录、告警、审计 | 可查询追溯数据 |
| 7 | Web管理与报表 | 用户请求 | 配置维护、查询导出、系统监控 |

## 1.5 关键非功能指标

| 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PLC采集延迟 | <100ms | 以现场网络与PLC负载测试结果为准，禁止因采集影响PLC扫描周期。 |
| 显示刷新延迟 | <200ms | 工控机到显示屏WSS推送延迟。 |
| 数据可靠性 | RPO≤1秒 | 前提：UPS正常、Redis AOF everysec正常、磁盘未同时故障。 |
| 系统连续运行 | 30天试运行 | 正式验收前连续试运行并闭环问题。 |
| 日志保留 | ≥6个月 | 操作、系统、安全日志纳入甲方备份策略。 |
| 质保响应 | 4h响应/24h自然时到场 | 以合同及商务报价为准。 |

# 二、原型设计

## 2.1 工位屏主界面原型

工位屏用于操作人员在3米内读取节拍信息，需采用大字体、高对比度、低干扰设计。

| 区域 | 字段/控件 | 显示规则 |
| --- | --- | --- |
| 顶部 | 工位编号、工位名称、网络状态 | 例如 A601 / 装配工位；网络异常时显示红色离线图标。 |
| 主视觉 | 剩余时间/超时时间 | 字体高度≥30mm；正常倒计时显示“mm:ss”；超时显示“+mm:ss”。 |
| 状态色 | 绿/黄/红/闪烁/蓝/紫/灰 | RUNNING按CT比例切换；HOLD蓝；REWORK紫；BYPASS灰；ABNORMAL红闪。 |
| 生产信息 | SO号、ESN号、机型、标准CT | 字段超长时滚动或缩略，完整内容可在Web端查询。 |
| 底部 | 最后更新时间、客户端版本、IP | 用于现场排障与验收截图。 |

文字线框：

┌ 工位A601  网络:在线  版本:1.1 ┐
│           03:25              │
│ SO: SO20260512001            │
│ ESN: ESN12345678  机型: K19  │
│ CT: 300s  状态: RUNNING      │
└ 最后更新: 2026-05-12 10:30:01 ┘

## 2.2 管理平台页面清单

| 页面 | 主要功能 | 关键字段/控件 |
| --- | --- | --- |
| 首页驾驶舱 | 系统总体状态、在线率、告警数、产线节拍概览 | 在线工位数、PLC状态、Redis状态、Oracle状态、今日超时次数。 |
| 实时工位监控 | 查看40工位实时倒计时状态 | 工位、SO、ESN、机型、状态、剩余时间、最后更新时间。 |
| 工位管理 | 维护工位基础资料和启停 | 工位编号、名称、产线、显示屏IP、PLC映射、启用状态。 |
| CT配置 | 维护机型/工位标准CT | 机型编码、工位、标准CT、预警阈值、生效时间、版本号。 |
| PLC点位配置 | 维护DB900字段映射 | PLC IP、DB号、偏移、数据类型、长度、状态字位定义。 |
| 告警中心 | 告警查看、确认、导出 | 告警级别、类型、工位、时间、确认人、处理说明。 |
| 历史记录 | 作业记录追溯与导出 | SO、ESN、工位、开始/结束、实际CT、状态、超时秒数。 |
| 系统监控 | 服务、设备、链路健康监控 | 采集服务、WSS、Redis、Oracle、磁盘、UPS、NTP。 |
| 用户与权限 | AD/SSO与RBAC权限维护 | 用户、角色、权限、登录方式、最近登录。 |
| 审计日志 | 安全与操作审计 | 登录、配置变更、导出、参数修改、系统异常。 |

## 2.3 页面交互规则

• 所有配置修改必须记录修改前值、修改后值、操作人、操作时间和审批单号（如有）。

• CT配置支持草稿、待审核、生效、停用四种状态，避免误改后立即影响现场。

• 工位屏离线超过5秒时客户端停止继续倒计时并显示最后更新时间，避免误导操作员。

• 告警确认只能由授权角色执行，确认后不得物理删除，只能归档。

• 查询导出必须受权限控制，并记录审计日志。

# 三、详细设计

## 3.1 PLC采集服务设计

| 设计项 | 说明 |
| --- | --- |
| 通讯协议 | S7Comm / Profinet，TCP 102，只读访问。 |
| PLC类型 | 西门子S7-1500 CPU 1517F-3 PN/DP。 |
| 数据块 | 统一镜像DB900，PLC内部负责将现场状态整理至镜像区。 |
| 采集周期 | 目标≤100ms，实施阶段按PLC负载与网络质量确认最终周期。 |
| 连接管理 | 心跳检测，1/2/5/10/30/60秒退避重连，失败告警。 |
| 安全限制 | 禁止写入PLC，禁止PUT写操作，禁止在线调试影响生产。 |
| 输出消息 | StationEvent标准消息写入Redis Stream。 |

## 3.2 PLC DB900镜像字段建议

| 字段 | 类型 | 长度/位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| station_code | STRING | 16 | 工位编号，如A601。 |
| so_no | STRING | 32 | SO号。 |
| esn_no | STRING | 32 | 发动机序列号。 |
| engine_type | STRING | 32 | 机型编码，用于匹配CT。 |
| start_flag | BOOL | bit | 到站/开始信号。 |
| release_flag | BOOL | bit | 离站/放行信号。 |
| hold_flag | BOOL | bit | 人工暂停。 |
| rework_flag | BOOL | bit | 返修状态。 |
| bypass_flag | BOOL | bit | 跳站状态。 |
| abnormal_code | INT | 2字节 | 异常代码，0表示无异常。 |
| plc_timestamp | DTL | 8字节 | PLC侧时间戳，用于对账。 |
| heartbeat | DINT | 4字节 | PLC心跳递增值。 |

## 3.3 P606 RFID处理流程

| 步骤 | 责任方 | 处理内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙方 | 安装RF620R/RF620A及线缆，完成网络接入和读写器基础配置。 |
| 2 | 甲方 | 授权PLC程序点位、确认RFID数据字段及最终调试窗口。 |
| 3 | 双方 | 根据《PLC数据接口协议》完成RFID事件与PLC/系统状态联调。 |
| 4 | 系统 | 将RFID读取结果转换为StationEvent，参与SO/ESN匹配与到站触发。 |
| 5 | 双方 | 形成P606子系统验收记录，纳入总体验收。 |

## 3.4 状态机设计

| 状态 | 进入条件 | 显示行为 | 退出条件 | 记录规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IDLE | 无开始信号且无异常 | 显示等待、黑/深色背景 | 开始信号=1或RFID到站 | 记录空闲持续时间，可用于稼动分析。 |
| RUNNING | 开始信号=1且无异常 | 显示倒计时，绿/黄/红按阈值切换 | 离站、暂停、返修、跳站或异常 | 记录开始时间、当前SO/ESN。 |
| HOLD | hold_flag=1 | 蓝色背景，倒计时冻结 | hold_flag=0 | HOLD时间不计入正常CT，可单独统计。 |
| REWORK | rework_flag=1或返修规则命中 | 紫色背景，显示返修中 | 返修结束或离站 | 返修数据单独标识，不参与正常CT达成率。 |
| BYPASS | bypass_flag=1 | 灰色背景，显示跳过 | 下一工位或状态复位 | 不计CT，不触发超时告警。 |
| ABNORMAL | 状态字异常、重复SO、空跑、数据校验失败 | 红色闪烁，语音提示异常 | 人工确认或状态恢复 | 必须生成异常告警和审计记录。 |

## 3.5 CT计算与颜色规则

| 条件 | 显示 | 语音/动作 |
| --- | --- | --- |
| 剩余时间 > 50% CT | 绿色倒计时 | 无语音。 |
| 剩余时间 20%~50% CT | 黄色预警 | 可配置是否语音。 |
| 剩余时间 < 20% CT | 红色紧急 | 第一次语音提醒，限频防止噪音污染。 |
| 剩余时间 ≤0 且未离站 | 红色闪烁，反向计时 | 第二次语音提醒，并生成超时告警。 |
| HOLD/REWORK/BYPASS | 按状态色显示 | 不按普通CT超时逻辑处理。 |

## 3.6 Redis缓存与队列设计

| 对象 | 命名示例 | 用途 | 保留策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实时状态Key | station:{code}:state | 保存最新工位状态，供首页和推送服务快速读取。 | 覆盖更新，保留最新值。 |
| 采集事件Stream | stream:plc:event | 承接PLC采集事件，供状态机消费。 | 消费成功后按策略裁剪。 |
| 入库队列Stream | stream:db:write | 存放待批量写入Oracle的数据。 | Oracle异常时保留，支持7天积压。 |
| 死信队列 | stream:dead:letter | 保存解析失败、字段异常、入库失败超过阈值的数据。 | 人工处理后归档。 |
| 分布式锁 | lock:ct:update | 防止CT配置并发发布。 | 设置TTL，避免死锁。 |

## 3.7 Oracle批量入库设计

• 入库服务每5秒或队列达到阈值时批量提交，降低Oracle连接频次和事务压力。

• 每批数据写入成功后更新checkpoint；失败时保留Redis消息并重试。

• Oracle连接由连接池管理，发生故障时自动重连，不阻塞现场实时显示。

• 历史数据、告警数据、审计数据采用分表或按月分区策略，避免长期运行性能下降。

## 3.8 WebSocket/WSS推送设计

| 项目 | 设计 |
| --- | --- |
| 连接地址 | wss://{server}/ws/station/{stationCode} |
| 认证 | 设备证书/Token绑定工位编号，防止显示屏串站。 |
| 心跳 | 服务端每30秒ping，客户端超时后自动重连。 |
| 断线策略 | 断线≥5秒进入离线态，停止倒计时，显示最后状态和最后更新时间。 |
| 重连策略 | 1/2/5/10/30秒递增重连，连续失败5次上报离线告警。 |
| 消息类型 | STATE_UPDATE、ALARM、CONFIG_RELOAD、HEARTBEAT、OFFLINE_NOTICE。 |

WSS消息示例：

{"type":"STATE_UPDATE","stationCode":"A601","state":"RUNNING","soNo":"SO20260512001","esnNo":"ESN001","ct":300,"elapsed":95,"remain":205,"color":"GREEN","serverTime":"2026-05-12T10:30:01+08:00"}

## 3.9 后台服务模块

| 模块 | 主要职责 | 异常处理 |
| --- | --- | --- |
| plc-collector | 连接PLC、读取DB900、解析字段、生成StationEvent。 | 断线重连；解析失败进死信队列；PLC超时告警。 |
| rfid-adapter | 接入P606 RFID事件，转换为统一到站事件。 | 读写器离线告警；重复标签过滤。 |
| ct-engine | 机型/工位CT匹配、剩余时间计算、状态机转换。 | CT缺失时提示未知机型，不启动倒计时。 |
| push-server | WSS长连接管理、状态推送、语音触发。 | 客户端离线告警；断线停止倒计时。 |
| db-writer | Redis消费、批量入库、checkpoint维护。 | Oracle异常时保留队列，恢复后补写。 |
| admin-web | 用户、权限、配置、报表、审计、监控。 | 权限拒绝、审计记录、操作回滚。 |
| watchdog | 服务健康检查与自动拉起。 | 服务异常3秒内拉起，连续失败告警。 |

# 四、数据库设计

数据库由甲方提供Oracle 19C实例与License，乙方负责表结构、索引、数据字典、JDBC访问和应用侧备份配合。

## T_STATION 工位表

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | NUMBER | PK | 主键 |
| station_code | VARCHAR2(32) | UK | 工位编号 |
| station_name | VARCHAR2(100) |  | 工位名称 |
| line_code | VARCHAR2(32) |  | 产线 |
| display_ip | VARCHAR2(64) |  | 显示屏IP |
| plc_code | VARCHAR2(32) |  | PLC编号 |
| enabled | NUMBER(1) |  | 是否启用 |
| created_at | DATE |  | 创建时间 |
| updated_at | DATE |  | 更新时间 |

## T_CT_CONFIG CT配置表

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | NUMBER | PK | 主键 |
| engine_type | VARCHAR2(64) |  | 机型 |
| station_code | VARCHAR2(32) |  | 工位 |
| standard_ct | NUMBER |  | 标准CT秒 |
| warn_ratio | NUMBER |  | 预警比例 |
| urgent_ratio | NUMBER |  | 紧急比例 |
| version_no | VARCHAR2(32) |  | 配置版本 |
| status | VARCHAR2(16) |  | 草稿/生效/停用 |
| effective_time | DATE |  | 生效时间 |

## T_PRODUCTION_RECORD 作业记录表

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | NUMBER | PK | 主键 |
| so_no | VARCHAR2(64) |  | SO号 |
| esn_no | VARCHAR2(64) |  | ESN号 |
| engine_type | VARCHAR2(64) |  | 机型 |
| station_code | VARCHAR2(32) |  | 工位 |
| start_time | DATE |  | 开始 |
| end_time | DATE |  | 结束 |
| standard_ct | NUMBER |  | 标准CT |
| actual_ct | NUMBER |  | 实际CT |
| state | VARCHAR2(32) |  | 最终状态 |
| timeout_seconds | NUMBER |  | 超时秒数 |

## T_ALARM_RECORD 告警记录表

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | NUMBER | PK | 主键 |
| alarm_type | VARCHAR2(32) |  | 告警类型 |
| alarm_level | VARCHAR2(16) |  | 级别 |
| station_code | VARCHAR2(32) |  | 工位 |
| alarm_time | DATE |  | 告警时间 |
| alarm_desc | VARCHAR2(500) |  | 说明 |
| ack_user | VARCHAR2(64) |  | 确认人 |
| ack_time | DATE |  | 确认时间 |
| status | VARCHAR2(16) |  | 未确认/已确认/关闭 |

## T_PLC_POINT_MAP PLC点位表

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | NUMBER | PK | 主键 |
| plc_code | VARCHAR2(32) |  | PLC编号 |
| db_no | NUMBER |  | DB号 |
| field_name | VARCHAR2(64) |  | 字段名 |
| offset_addr | VARCHAR2(32) |  | 偏移地址 |
| data_type | VARCHAR2(32) |  | 数据类型 |
| length | NUMBER |  | 长度 |
| enabled | NUMBER(1) |  | 启用 |

## T_RFID_EVENT RFID事件表

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | NUMBER | PK | 主键 |
| station_code | VARCHAR2(32) |  | 工位 |
| reader_code | VARCHAR2(64) |  | 读写器编号 |
| tag_id | VARCHAR2(128) |  | 标签ID |
| event_time | DATE |  | 读取时间 |
| raw_data | CLOB |  | 原始报文 |
| process_status | VARCHAR2(16) |  | 处理状态 |

## T_DEVICE_HEALTH 设备健康表

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | NUMBER | PK | 主键 |
| device_code | VARCHAR2(64) |  | 设备编号 |
| device_type | VARCHAR2(32) |  | PLC/屏/网关/服务 |
| ip_addr | VARCHAR2(64) |  | IP |
| online_status | NUMBER(1) |  | 在线状态 |
| last_heartbeat | DATE |  | 最后心跳 |
| metric_json | CLOB |  | 指标JSON |

## T_AUDIT_LOG 审计日志表

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | NUMBER | PK | 主键 |
| user_name | VARCHAR2(64) |  | 用户 |
| operation | VARCHAR2(128) |  | 操作 |
| object_type | VARCHAR2(64) |  | 对象类型 |
| before_value | CLOB |  | 修改前 |
| after_value | CLOB |  | 修改后 |
| client_ip | VARCHAR2(64) |  | 客户端IP |
| created_at | DATE |  | 时间 |

## T_DB_CHECKPOINT 入库检查点表

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | NUMBER | PK | 主键 |
| stream_name | VARCHAR2(128) |  | 流名称 |
| consumer_group | VARCHAR2(128) |  | 消费组 |
| last_msg_id | VARCHAR2(128) |  | 最后成功ID |
| updated_at | DATE |  | 更新时间 |

## 索引与保留策略

| 表 | 建议索引 | 保留策略 |
| --- | --- | --- |
| T_PRODUCTION_RECORD | (station_code,start_time)、(so_no)、(esn_no) | 明细长期保留，按年归档。 |
| T_ALARM_RECORD | (alarm_time)、(station_code,status) | ≥6个月在线，超期归档。 |
| T_AUDIT_LOG | (created_at)、(user_name) | ≥6个月在线，按甲方审计要求归档。 |
| T_DEVICE_HEALTH | (device_code) | 实时覆盖更新，历史指标可按日汇总。 |
| T_RFID_EVENT | (station_code,event_time)、(tag_id) | 按月归档。 |

# 五、接口设计

## 5.1 REST API

| 接口 | 方法 | 说明 | 权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/stations | GET | 查询工位列表 | 查看 |
| /api/stations/{code} | GET | 查询单工位配置 | 查看 |
| /api/stations/{code} | PUT | 更新工位配置 | 工程师/管理员 |
| /api/ct/configs | GET | 查询CT配置 | 查看 |
| /api/ct/configs | POST | 新增CT配置草稿 | 工程师 |
| /api/ct/configs/{id}/publish | POST | 发布CT配置 | 管理员 |
| /api/realtime/states | GET | 查询实时状态 | 查看 |
| /api/alarms | GET | 查询告警 | 查看 |
| /api/alarms/{id}/ack | POST | 确认告警 | 工程师/管理员 |
| /api/records | GET | 查询历史作业 | 查看 |
| /api/records/export | POST | 导出历史数据 | 授权用户 |
| /api/system/health | GET | 系统健康检查 | 管理员 |
| /api/audit/logs | GET | 审计日志查询 | 审计员/管理员 |

## 5.2 REST返回格式

{"code":"0","message":"success","traceId":"20260512103001001","data":{...}}

## 5.3 WebSocket消息定义

| 消息类型 | 方向 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| STATE_UPDATE | 服务端→屏 | stationCode,state,ct,elapsed,remain,color,soNo,esnNo | 实时状态更新。 |
| ALARM | 服务端→屏 | alarmType,level,message,voiceCode | 告警与语音触发。 |
| HEARTBEAT | 双向 | timestamp,deviceCode | 心跳保活。 |
| CONFIG_RELOAD | 服务端→屏 | version,changedItems | 参数变更通知。 |
| CLIENT_STATUS | 屏→服务端 | stationCode,online,clientVersion,ip | 客户端状态上报。 |

## 5.4 PLC接口控制要求

• 上线前必须签署《PLC数据接口协议文档》，明确DB号、偏移、类型、长度、语义、变更流程。

• 任何PLC点位变更必须先在测试环境或停线窗口验证，严禁乙方未经授权修改生产PLC程序。

• 采集服务只读取镜像DB，不跨区域扫描PLC变量，不写PLC，不下发控制指令。

# 六、异常处理设计

| 异常场景 | 检测方式 | 系统处理 | 恢复策略 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLC断线 | 心跳超时/读取失败 | 工位标记通信异常，告警中心记录 | 指数退避重连，恢复后自动同步 | 断开PLC网络后系统5秒内告警。 |
| SO/ESN为空 | 字段校验 | 显示未知数据，不启动正常CT | 等待下一有效数据或人工确认 | 不得产生错误作业记录。 |
| CT未配置 | CT匹配失败 | 显示未知机型，生成配置告警 | 补充CT配置后重新匹配 | 配置生效后恢复正常。 |
| 显示屏离线 | WSS心跳失败 | 服务端告警；客户端停止倒计时 | 自动重连，成功后全量刷新状态 | 离线时不得继续显示过期剩余时间。 |
| Oracle异常 | 连接池失败/写入失败 | 数据留在Redis入库队列 | 恢复后按checkpoint补写 | 模拟Oracle停止，数据不丢且恢复后补写。 |
| Redis异常 | 健康检查失败 | 本地降级缓存，提示严重告警 | 自动拉起Redis；必要时人工恢复 | 服务异常能被Watchdog发现。 |
| NTP异常 | 时间偏差>1秒 | 系统监控告警 | 恢复NTP源或手工校时 | 时间一致性满足追溯要求。 |
| UPS电量低 | UPS监控/系统事件 | 提示准备安全关机 | 按策略停服务并保护AOF | 断电演练无数据破坏。 |
| 磁盘空间不足 | 磁盘使用率>80% | 告警并触发日志清理策略 | 归档/扩容 | 不得因日志撑满影响生产。 |

# 七、部署设计

## 7.1 部署拓扑

| 节点 | 部署内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 研华工控机 | PLC采集服务、RFID适配、Redis、业务服务、WSS、Web管理平台、Nginx | 边缘计算核心；如甲方提供独立Web服务器，可拆分Web层。 |
| Oracle服务器 | Oracle 19C实例 | 甲方IT提供虚机、实例、License、备份和高可用。 |
| 工业边缘网关×2 | VLAN/ACL/ARP Inspection/Storm Control | 隔离PLC控制网、显示屏网、IT网。 |
| SCALANCE交换机 | PLC汇聚、显示屏接入/汇聚 | 工业网管交换机，统一配置VLAN和端口安全。 |
| 工位显示屏×40 | 显示屏客户端App/Kiosk模式 | 开机自启、禁用无线、固定工位绑定。 |
| P606 RFID | RF620R/RF620A及线缆 | 专用于P606工位到站读取。 |

## 7.2 部署步骤

| 顺序 | 步骤 | 责任方 | 输出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP/VLAN规划审批 | 甲方IT牵头，乙方配合 | IP规划表、VLAN规划表。 |
| 2 | 设备到货验点 | 双方 | 到货清单、序列号、License证明。 |
| 3 | 机柜/桥架/布线施工 | 乙方 | 布线竣工图、Fluke测试报告。 |
| 4 | 工业网关和交换机配置 | 甲方IT/乙方配合 | VLAN、ACL、端口配置备份。 |
| 5 | 工控机系统加固和服务部署 | 乙方/甲方IT | 安装记录、服务清单、加固检查表。 |
| 6 | PLC接口联调 | 甲方设备/乙方 | PLC点位确认表、单工位测试记录。 |
| 7 | 40工位全线联调 | 乙方主责，甲方确认 | 联调报告。 |
| 8 | 漏洞扫描与整改 | 甲方IT/乙方 | 扫描报告、整改闭环。 |
| 9 | 30天试运行 | 双方 | 试运行记录、问题闭环清单。 |
| 10 | 终验收和资料移交 | 双方 | 终验收报告、竣工资料。 |

## 7.3 系统加固要求

• 显示屏禁用无线网络，仅允许有线RJ45接入。

• 工控机关闭无关端口，启用Windows防火墙和甲方EDR。

• 所有管理访问采用HTTPS，禁用TLS 1.0/1.1和弱加密套件。

• 默认账号首次登录强制改密，管理员密码90天更换。

• USB接口按甲方策略管控，远程运维采用白名单和审计。

## 7.4 备份与运维

| 对象 | 策略 | 责任 |
| --- | --- | --- |
| Oracle数据 | 每日备份，按甲方DBA策略执行 | 甲方IT主责，乙方配合恢复验证。 |
| Redis AOF/RDB | AOF everysec，关键配置定期备份 | 乙方应用侧配置，甲方存储策略配合。 |
| 系统配置 | 每次发布前备份，配置版本化 | 乙方。 |
| 日志 | 在线保留≥6个月，超期归档 | 乙方应用侧实现，甲方备份系统接入。 |
| 程序包 | 版本冻结，保留上线包和回退包 | 乙方。 |
| UPS | ≥30分钟后备，半年电池巡检 | 乙方质保期内，质保后按维保协议。 |

# 八、测试与验收设计

## 8.1 功能测试用例

| 用例 | 前置条件 | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常到站倒计时 | PLC发送有效SO/ESN/机型/开始信号 | 观察工位屏 | 倒计时启动，显示SO/ESN/CT，颜色为绿色。 |
| 黄色预警 | 剩余时间进入20%~50% | 观察工位屏 | 背景变黄色，无误报警。 |
| 红色紧急 | 剩余时间<20% | 观察工位屏 | 背景红色，触发第一次语音，音量≤60dB。 |
| 超时反向计时 | 倒计时结束未离站 | 观察工位屏与告警中心 | 红色闪烁，反向计时，生成超时告警。 |
| HOLD暂停 | PLC hold_flag=1 | 观察倒计时 | 显示暂停，倒计时冻结，HOLD时长单独记录。 |
| REWORK返修 | PLC rework_flag=1 | 观察状态 | 显示返修中，不计入正常CT。 |
| BYPASS跳站 | PLC bypass_flag=1 | 观察状态 | 显示跳过，不触发超时。 |
| P606 RFID触发 | RFID读取有效标签 | 观察P606状态 | P606产生到站事件并进入正确状态。 |

## 8.2 异常与可靠性测试

| 测试项 | 方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| PLC断线恢复 | 断开PLC网络30秒后恢复 | 5秒内告警；恢复后自动重连；数据状态正确。 |
| 显示屏断线 | 断开显示屏网线 | 客户端停止倒计时显示离线；恢复后自动重连并刷新。 |
| Oracle中断 | 停止Oracle连接 | Redis缓存数据；Oracle恢复后自动补写，无重复。 |
| Redis服务异常 | 停止Redis进程 | Watchdog拉起或产生严重告警，系统按降级策略处理。 |
| 断电测试 | 切断市电，由UPS供电 | 系统不瞬断；低电量时安全关机；恢复后自动启动。 |
| NTP偏差 | 模拟时间偏差 | 系统监控告警，纠正后记录恢复。 |
| 性能测试 | 40工位并发数据推送 | PLC采集<100ms，屏幕刷新<200ms，WSS稳定。 |
| 稳定性测试 | 连续运行72小时和30天试运行 | 无未恢复宕机，问题闭环。 |

## 8.3 验收交付物

| 类别 | 交付物 |
| --- | --- |
| 软件 | 系统安装包、源代码交付范围说明、配置文件、版本冻结说明。 |
| 技术文档 | 概要设计、详细设计、数据库设计、接口文档、PLC点位表、网络拓扑图、电气图。 |
| 用户文档 | 操作手册、维护手册、故障处理手册、培训材料。 |
| 测试资料 | 单工位测试记录、全线联调报告、性能测试报告、漏洞扫描整改报告、试运行报告。 |
| 商务资料 | 设备清单、License证明、到货验收单、质保承诺、维保边界说明。 |

# 九、上线回退方案

• 上线前冻结程序包、配置文件、PLC点位协议和数据库脚本，形成可回退基线。

• 上线窗口由甲方批准，乙方不得在未经授权情况下操作生产PLC。

• 若上线后30分钟内无法恢复关键功能，立即切回人工节拍管理或上一版本显示方案。

• 回退后保留现场日志、Redis队列、应用日志和网络配置，用于问题复盘。

• 再次上线必须经过问题整改、复测和甲方确认。

# 十、设计结论

本设计文档已根据V8.3技术方案与商务报价联合评审结果完成更新。设计层面采用七层工业架构作为唯一主方案，明确了PLC只读采集、工业边缘网关隔离、Redis Stream缓存、Oracle批量入库、WSS实时推送、六状态机、P606 RFID处理、异常恢复、部署加固与验收用例。该文档可作为后续软件开发、数据库建模、接口联调、现场实施和项目验收的直接依据。