工位作业倒计时

技术要求

重庆康明斯发动机有限公司

2026年 4月24日

工位作业倒计时

技术要求

- 项目简述

1.1项目名称：工位作业倒计时

1.2项目内容：在KV装配线、KV涂装线每一个人工站点安装一块显示屏，根据工位当前到站发动机SO号，显示其规定节拍，并倒计时显示剩余时间，剩余时间不足时语音提示，倒计时结束后还没完工的，显示反向计时。

1.3 交货期：从合同生效日起，3个月内完成交货至重庆康明斯发动机有限公司。

1.4 交货方式：本项目为交钥匙项目，即投标方负责整体方案设计、制造、安装、调试；负责解决终验收前发现的各种问题，直到满足技术协议要求，甲方再组织终验收。

交货地点：重庆康明斯发动机有限公司。

- 技术要求

  - KV装配线35个、KV涂装线5个人工站点各配置一块显示屏。

| 序号 | 工位 | 显示屏 |  | 序号 | 工位 | 显示屏 |  | 序号 | 工位 | 显示屏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A601 | 1 |  | 18 | A629 | 16 |  | 35 | A645 | 29 |
| 2 | Z601 | 2 |  | 19 | A631 | 17 |  | 36 | Z645 |  |
| 3 | A602 | 3 |  | 20 | A632 | 18 |  | 37 | A646 | 30 |
| 4 | A604 | 4 |  | 21 | A633 | 19 |  | 38 | Z646 |  |
| 5 | A605 | 5 |  | 22 | A634 | 20 |  | 39 | A647 | 31 |
| 6 | A612 | 6 |  | 23 | A635 | 21 |  | 40 | A648 | 32 |
| 7 | A613 | 7 |  | 24 | Z635 |  |  | 41 | Z648 |  |
| 8 | A616 | 8 |  | 25 | A636 | 22 |  | 42 | A649 | 33 |
| 9 | A618 | 9 |  | 26 | A639 | 23 |  | 43 | Z649 |  |
| 10 | A619 | 10 |  | 27 | A640 | 24 |  | 44 | A650 | 34 |
| 11 | A623 | 11 |  | 28 | Z640 |  |  | 45 | Z650 |  |
| 12 | Z623 |  |  | 29 | A641 | 25 |  | 46 | A652 | 35 |
| 13 | A624 | 12 |  | 30 | Z641 |  |  | 47 | P602 | 36 |
| 14 | A625 | 13 |  | 31 | A642 | 26 |  | 48 | P606 | 37 |
| 15 | Z625 |  |  | 32 | A643 | 27 |  | 49 | P609 | 38 |
| 16 | A626 | 14 |  | 33 | A644 | 28 |  | 50 | P612 | 39 |
| 17 | A627 | 15 |  | 34 | Z644 |  |  | 51 | P616 | 40 |

  - 显示屏尺寸为300*150mm，倒计时字体≥30mm（确保 3 米内清晰可见）。

  - 显示屏须要固定安装在工位CMES电脑上方，或就近立柱上。

  - 显示屏须要显示当前发动机SO号、ESN号、对应标准节拍，并动态显示剩余时间。

  - 倒计时剩余时间不足时（具体时间可调），语音提醒，倒计时结束时再次语音提醒（低音量，≤60 分贝）。

  - 倒计时结束后，若未收到离站信号，显示屏须要显示反向计时。

  - 倒计时剩余时间大于50%背景色为绿色，50%-20%背景色为黄色，小于20%背景色为红色，反向计时背景色为红色闪烁。

  - 倒计时系统从生产线PLC获取每个工位到站发动机信息，以便适配对应机型的标准节拍。

  - 发动停放在一个物理工位，有左右两个作业工位的，显示屏只显示这个两个工位中，时间长的一个标准节拍。

  - 倒计时系统通过有线方式连接每一个显示屏，并将信息发送给显示屏

  - 倒计时系统每天可自动开机，并启动应用程序。

  - 倒计时系统中所有设备的电源线，要汇聚到一组电源线路上，从甲方指定的一个点位取电。

  - 倒计时系统自动记录每一次作业的实际时长、等待放行时长，数据保存在系统中，支持查询及导出。

  - 倒计时系统可添加、维护各机型标准节拍，维护界面及维护方式要与甲方沟通达成一致后，再开发。

  - 倒计时系统具备扩展能力，包括显示内容、显示颜色、增加工位等。

  - 倒计时系统设备在配置IP时，乙方需要确认与甲方现有设备IP不冲突。

  - P606工位，生产线PLC未读取发动机到站信息，由乙方购买指定RFID硬件，RFID读写头型号为西门子6GT2812-1EA01（RF620A FCC），线缆型号为6GT2815-0BN40，乙方负责安装，甲方自行调试联通。

  - 倒计时系统交换机选用西门子网管型，能进行网络隔离，防止IP地址冲突。

  - 系统内低压电气元件选用施耐德或西门子；若配置 PLC，其中央处理器须采用西门子 S7‑1500F 系列故障安全型 CPU，型号为 CPU 1515F‑2PN。

  - 从甲方PLC采集数据的边缘数据采集端由乙方提供，并配套机柜后，安装到甲方指定位置。

  - 系统网络示意图如下：

- IT技术要求

3.1边缘数据采集端硬件要求如下：

| 品牌型号： | 品牌——研华 |
| --- | --- |
| 系统： | OS：Windows 11 Enterprise LTSC 2024，所有软件由乙方提供，要求为正版软件，并提供软件License证明 |
| 处理器： | Intel I5 12代及以上 |
| 内存： | 16GB及以上 频率3200及以上 |
| 硬盘： | 1TB M.2 固态硬盘 |
| 接口： | 2*千兆LAN、4*USB、HDMI、以及系统集成必要接口 |
| 显示器： | HDMI 接口、24寸、不低于1080P分辨率 |
| 配件： | 有线键盘、有线鼠标 |
| 维保年限： | 三年原厂维保 |

3.2综合布线要求

| 网络机柜 | 品牌要求：图腾。42U 600*1000*2000（宽*深*高）或22U 600*1000*1200（宽*深*高），落地式。每一个IDF(网络配线间)安装一个网络机柜，机柜的深度需满足交换机尺寸，且机柜关门不影响交换机前面的光纤跳线，机柜门使用金属网面材质。 |
| --- | --- |
| 网络机柜PDU | 品牌要求：图腾。16A,横向的,8-12口。PDU型号与规格需要与网络机柜配套使用。 |
| 网线 | 品牌要求：泛达/西蒙/康宁/康普，使用6类带屏蔽网络线。与本地网连接的网线采取一主一备方式安装，要求每个点位布放双线。 |
| 光缆 | 品牌要求：泛达/长飞/烽火/盈谷。每根光缆至少12芯，单模。 |
| 光纤配线架 | 品牌要求：泛达/长飞/烽火/盈谷。 |
| 光纤跳线 | 品牌要求：泛达/长飞/烽火/盈谷，单模，LC-LC接口，OM3。 |
| 网络配线架 | 品牌要求：泛达/西蒙/康宁/康普，24口6类屏蔽数字配线架。 |
| 理线架 | 品牌要求：泛达/西蒙/康宁/康普。1U标准机柜安装，颜色协调一致。 |
| 网络面板 | 品牌要求：泛达/西蒙/康宁/康普。面板颜色需符合装修风格，面板与模块可视点位数量使用单口或双口 |
| 网络模块 | 品牌要求：泛达/西蒙/康宁/康普。六类带屏蔽模块。 |
| 网络跳线 | 品牌要求：泛达/西蒙/康宁/康普，使用6类带屏蔽网络线。 数据跳线应按照不同用途选用不同颜色区分，要求如下： 位置 连接用途 对应跳线 选用颜色 配线间 配线架-交换机 数据跳线 灰色 配线间 服务器-交换机 数据跳线 黄色 配线间 路由器-交换机 数据跳线 红色 配线间 交换机-交换机 数据跳线 红色 配线间 防火墙-交换机 数据跳线 红色 工作区 用户机器-信息点面板 数据跳线 蓝色 配线间 交换机-交换机 单模光纤跳线 黄色 配线间 交换机-交换机 多模光纤跳线 红色 |
| 标签 | 采用布线系统同一品牌的专用标签卡或标签纸，应标识清晰，且不易脱落和磨损，不能采用普通标签纸或透明胶等粘贴。 |
| 分桥架 | 厂区已提供各区域的主桥架，供应商需提供材料并安装主桥架出来的分桥架，根据点位数以及未来的扩展提供合适规格；分桥架用镀锌，用静电线连接，颜色要区分，与强电桥架保证一定的距离；分桥架出来使用弱电线管 连接到每个信息点位。 |
| 镀锌管/PVC线管 | 1.办公大楼使用高强度耐压，阻燃的PVC线管；厂房使用镀锌铁管。 2.线管的规格应预留适当的扩容空间。 |
| 具体布线要求 | 1.严禁终端设备的网络线直连交换机，网络机柜端需配置相应的网络配线架和理线架。 |

3.3 IT基础软件要求（要求版本不低于）

| 序号 | 分类 | 子项 | 明细 | 适用范围 | 标准（要求版本不低于） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置管理 | 服务器类 | 本地网络 | Windows平台操作系统 | 备选： Windows Server 2022 |
| 2 | 配置管理 | 服务器类 | 本地网络 | Windows平台操作系统 | 首选： Windows Server 2025 |
| 3 | 配置管理 | 服务器类 | 本地网络 | Linux平台操作系统 | 首选： Oracle Linux 9.6 |
| 4 | 配置管理 | 服务器类 | 本地网络 | Linux平台操作系统 | 仅适配Oracle EBS：Oracle Linux 8.10 |
| 5 | 配置管理 | 服务器类 | 本地网络 | Linux平台操作系统 | 备选： Ubuntu 24.04.x LTS |
| 6 | 配置管理 | 服务器类 | 本地网络 | 数据库 | 首选： Oracle Database 19C（19.3） |
| 7 | 配置管理 | 服务器类 | 本地网络 | 数据库 | 备选： SQL Server 2022 |
| 8 | 配置管理 | 服务器类 | 本地网络 | 数据库 | 首选： SQL Server 2025 |
| 9 | 配置管理 | 服务器类 | 本地网络 | 数据库 | 仅供测试、开发环境使用，禁止用于生产环境： SQL Server 2022 Developer |
| 10 | 配置管理 | 服务器类 | 本地网络 | 数据库 | 备选： MySQL Community Server 8.4.x LTS(GPL) |
| 11 | 配置管理 | 服务器类 | 本地网络 | 数据库 | 备选：PostgreSQL 17.5 |
| 12 |  |  | 本地网络 | 数据库 | Redis 8.2 |
| 13 | 配置管理 | 服务器类 | 本地网络 | 数据库连接 | Oracle Data Access Components (ODAC) 19C |
| 14 | 配置管理 | 服务器类 | 本地网络 | 防病毒软件 | 深信服EDR |
| 15 | 配置管理 | 服务器类 | 本地网络 | 中间件-Application Server | IIS |
| 16 | 配置管理 | 服务器类 | 本地网络 | 中间件-Application Server | Nginx 1.28.0 |
| 17 | 配置管理 | 服务器类 | 本地网络 | 中间件-Application Server | Oracle WebLogic Server |
| 18 | 配置管理 | 服务器类 | 本地网络 | 中间件-Application Server | Apache HTTP Server 2.4.x |
| 19 | 配置管理 | 服务器类 | 本地网络 | 中间件-Application Server | MinIO |
| 20 | 配置管理 | 服务器类 | 本地网络 | 中间件-Application Server | SpringBoot |
| 21 | 配置管理 | 服务器类 | 本地网络 | 中间件-.NET Framework | .NET Framework 4.8.x |
| 22 | 配置管理 | 服务器类 | 本地网络 | 中间件-.NET | .NET 8.0 |
| 23 | 配置管理 | 服务器类 | 本地网络 | 中间件-Microsoft Visual C++ |  |
| 24 |  |  | 本地网络 | 中间件-JDK | JDK 25 |
| 25 | 配置管理 | 办公类 | 本地网络 | Windows平台操作系统 | Windows 11 专业版 |
| 26 | 配置管理 | 办公类 | 本地网络 | 办公软件 | Office 2013 |
| 27 | 配置管理 | 办公类 | 本地网络 | 浏览器 | 首选：Edge |
| 28 | 配置管理 | 办公类 | 本地网络 | 浏览器 | 备选：Firefox |
| 29 | 配置管理 | 办公类 | 本地网络 | 输入法 | 微软拼音输入法 |
| 30 | 配置管理 | 办公类 | 本地网络 | 解压软件 | 7-Zip |
| 31 | 配置管理 | 办公类 | 本地网络 | 防病毒软件 | 深信服EDR |
| 32 | 配置管理 | 生产制造类 | 本地网络 | Windows平台操作系统 | Windows 11 Enterprise LTSC 2024 |
| 33 | 配置管理 | 生产制造类 | 本地网络 | Windows平台操作系统 | 适配Windows Pad: Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 |
| 34 | 配置管理 | 生产制造类 | 本地网络 | 办公软件 | Office 2013 |
| 35 | 配置管理 | 生产制造类 | 本地网络 | 浏览器 | 首选：Edge |
| 36 | 配置管理 | 生产制造类 | 本地网络 | 浏览器 | 备选：Firefox |
| 37 | 配置管理 | 生产制造类 | 本地网络 | 输入法 | 微软拼音输入法 |
| 38 | 配置管理 | 生产制造类 | 本地网络 | 解压软件 | 7-Zip |
| 39 | 配置管理 | 生产制造类 | 本地网络 | 防病毒软件 | 深信服EDR |
| 40 | 配置管理 | 生产制造类 | 本地网络 | 安卓操作系统 | 适配安卓扫描枪: Android 14 |

3.4 信息安全要求

- 项目解决方案需通过IT信息安全与架构的评审。

- 项目如涉及到公司敏感信息，双方需签订保密协议。

- 所有项目涉及到的软件，乙方皆需提供正版软件License文件，符合国家对于软件版权的要求。禁止乙方提供的软件使用加密狗。

- 数据库软件建议优先使用Oracle数据库（版本不低于19C），Oracle数据库的License由甲方提供；如使用其它版本数据库软件需要明确版本，数据库的License由乙方提供。

- PC电脑及服务器防病毒软件由甲方提供并统一安装。

- PC电脑及服务器需加入域（针对Windows操作系统），由甲方的微软活动目录统一分配安全策略及系统安全补丁。

- 系统需通过甲方的漏洞扫描平台检测，相关漏洞修复后方可上线。上线后需定期提供系统安全补丁，修复相关系统漏洞。

- 要求系统与康明斯微软AD(活动目录)或SSO单点登录平台集成，不再使用额外的账号及密码。

- 服务器操作系统要求首选使用Windows Server 2022或更高版本，并支持将来因Windows Server补丁和升级而进行必要的系统测试或系统增强。如需使用Linux操作系统，要求版本为Oracle Linux 9.4或更高版本；PC电脑操作系统要求Windows 11 Enterprise LTSC 2024；以上服务器和PC电脑的操作系统License由供应商提供，操作系统由甲方IT统一安装。

- 供应商需提供相关源代码。

- 系统需保存相关的日志不少于六个月，包括系统运行状态日志、操作日志、安全事件日志等。

- 数据备份: 所有相关的关键数据（包括但不限于应用程序、数据库备份文件、安装包、安装手册等）需纳入IT备份系统，定期进行数据备份及灾难恢复测试。供应商须提供需备份的内容清单。

- 所有系统账号密码需满足康明斯密码策略，包括但不限于正式环境、测试环境、开发环境等。正式环境、测试环境、开发环境等环境的用户名和密码需设置成不一样。

- 密码长度：至少八（8）个字符

- 密码重复使用：十二（12）个（用户不能使用他或她最近使用过的十二 （12） 个密码中的任何一个）

- 密码寿命：最长：九十（90）天；最少：一（1）天

- 密码复杂性：密码不是用户 ID 的衍生物；密码至少包含一 （1） 个小字母、一 （1） 个大字母、一 （1） 个数字和一 （1） 个特殊字符；密码不能包含两个相同的连续字符

- 在尝试 5 次失败后，如果输入密码不正确，则被吊销或暂停

- 备注：严禁使用容易被字典暴力破解的常见密码，如P@ssW0rd等

- 针对B/S架构的系统，需使用公司统一域名*.cummins-cq.com，二级域名由IT统一分配，使用https协议，相关证书由甲方提供。禁止使用不安全的通讯协议，如http、ftp、telnet等，建议使用https、sftp、ssh等。

- Web等应用加密协议要求只启用TLS1.2、TLS1.3，优先使用 TLS 1.3（客户端支持时自动协商），并禁用所有不安全的协议如TLS 1.0、TLS1.1、SSL1.0、SSL2.0、SSL3.0；禁用所有不支持前向保密（Forward Secrecy, FS）的加密套件，如以 TLS_RSA_ 开头的套件，改为启用支持 FS 的加密套件（如 TLS_ECDHE_ 系列）。

- 为确保信息安全，系统相关环境须进行分离，包括但不限于正式环境、测试环境、开发环境等；严禁使用测试环境或开发环境作为正式环境使用。

- 网络准入要求

- 设备涉及到的IP地址由甲方IT统一分配，严禁使用私自定义IP地址的设备接入甲方网络。

- 供应商如需接入公司网络进行系统调试，需使用甲方提供的VPN+运维安全管理与审计系统（堡垒机）接入。

- 设备接入公司网络前，需通过IT的安全与架构评审。严禁未授权设备接入公司网络，包括但不限于无线路由器、无线AP、4G路由器、5G路由器、私人电脑等。

- 严禁独立于公司网络，使用无线设备对外传输公司设备/系统相关数据，包括但不限于2G/3G/4G/5G等技术。公司允许使用的除外，例如通过手机使用已对外发布的邮件系统、Teams、Zoom等。如需使用以上设备传输数据，需通过IT安全与架构评审。

严禁私建网络，例如新增互联网宽带等。

3.5数据入湖入仓要求

- 需实现与甲方现有BI数据仓库交互，根据甲方指定的数据对接方式，实现数据入湖入仓；

- 提供数据字典，需要保证数据字典包括包含不限于表，视图，函数，对于字段级要求需要明确其类型、长度、说明；

- 必须保证数据完整性，支持数据采集覆盖全业务场景，确保关键信息没有丢失；

- 必须保证数据库命名规则统一，数据库设计时不存在多种命名规则；

保证数据库集成， 可支持ETL/ELT工具实现离线数据【增量和全量】同步，为满足业务对部分数据要求及时更新需求，也支持CDC同步方式实现实时同步数据

3.6数据集中要求

- 需支持通用、灵活且安全的系统间数据集成方式，支持包括 API 接口（如 RESTful、SOAP）、消息队列（如 Kafka、MQ）、文件传输和数据库直连等主流集成方式，确保数据传输过程中的实时性、完整性与保密性。所有接口和集成方式须严格遵循甲方最新技术标准和安全规范，采用必要的加密、身份认证及权限控制机制，同时具备完善的错误处理、日志记录和容错功能，确保整体系统数据交互的高效稳定。

- 在项目实施过程中，如出现新增数据集成需求，应主动纳入整体工作范围，并及时进行需求评估、设计、开发、测试和部署，确保系统间数据交互的一致性和可靠性。对于因集成方案变更引发的异常或风险，须及时调整并提供整改方案，以保障整体项目进度和系统稳定运行。同时，需提供完整的数据库字典，详细记录所有数据表结构、字段定义、数据类型、约束条件、索引信息及各数据表间的关联关系，以便实现对系统数据的全面理解。

3.7 IT其它要求

- 供应商须提供应用系统原生的以及客户化程序相关的数据字典，包括数据库对象名（表、视图、客户化存储过程、客户化函数等）用途；表、视图中字段名及用途；

- 供应商须在项目正式环境安装配置前，提供完整的系统安装配置手册（包含操作系统配置、数据库配置等），并协助IT进行正式环境的安装配置工作；

- 供应商须详细说明针对该项目所使用的各功能模块的详细说明，和对应的License授权模式以及授权数量；在经济标中，须分门别类标注各License数量及金额。

- 以上所有IT相关技术要求，如遇技术要求的冲突，以高标准为准；并将作为项目IT类验收内容。

3.8电气通用技术要求

3.8.1 如需新增PLC，PLC选用西门子1500系列PLC，型号西门子CPU1515F-2PN。

3.8.2	PLC程序需可读性高、模块化、标准化，项目相关的所有PLC程序编写、修改工作均由供应商负责，CCEC提供相应的技术支持。

3.8.3 程序各功能（块）需根据功能细化，诸如发送数据块和接收数据块需分开。

3.8.4应完成各设备的联网，即便某些设备大多是反馈其状态，而非受PLC控制。

3.8.5	电源的设计应当是其所连接的负载125%或以上。

3.8.6	直流电源：DC24V品牌：西门子

3.8.7	安放在地面上的控制柜高度不超过2200mm。

3.8.8  控制柜应适应现场工作环境，具有防水，防尘结构，门上的密封应防油，控制柜符合IP54防护标准,控制柜内应设置接地端子。

3.8.9	控制柜配置带蒸发器的一体式空调，空调应选用性能良好、市场上一流并不低于雷博的品牌，电控柜内温度控制在35°以内。

3.8.10	控制柜内设置单相AC220V维修电源插座。

3.8.11 现场采用封闭式线槽桥架，强电，弱电，网线等电缆在线槽内隔离走线。

3.8.12 设备上的电缆和导线通过小线槽或波纹管进行保护，线槽的预留空间不低于15%。

3.8.13 桥架内电线、网线在桥架内不允许有接头。

3.8.14 供应商负责现场所有产线网络的联通工作

- 项目施工及验收

4.1乙方负责提供倒计时系统成套设备，并在CCEC完成安装调试。

4.2系统安装调试完成后，且所有整改项都已整改完成，再稳定运行30天，甲方组织终验收，双方签订《终验收报告》。

4.3验收时须查看技术资料是否齐全，内容是否符合相关标准和格式。

4.4只有以上所有验收项目完成通过，验收才算完成。出具终验收报告，双方代表签字认可

- 质保及服务支持

5.1设备质保期：供应商为整套系统硬件及软件提供质保，时限为一年，质保期以现场终验收完成时间为起始时间。

5.2响应时间：在整个质保期内，如果乙方提供的设备及系统发生故障，在接到通知后，4小时赶到现场，并对相关设备及系统进行检查，找出原因。如果是由于产品本身质量问题，乙方对故障元件免费更换。

5.3在质保期外，如果乙方提供的设备及系统发生故障，乙方在接到通知后，及时赶到现场，协助客户技术人员对相关设备及系统进行检查，协助找出原因，尽快解决问题恢复生产。

5.4服务支持：乙方须协助甲方技术及管理人员进行设备检查、日常保养等管理方面文件的编制。